%% 初始设置

close all,clear,clc,

tic,

global m

m = 1;

kp = 1;

kd = 0.5;

ki = 0.1;

f = 5;

t0 = 0;

dt = 0.01;

tf = 100;

% 初始值

x = 10;

v = 10;

state = [x;v];

stateout = state;

uout = [];

tout = t0:dt:tf;

eta = 0;

etaout = eta;

xout = x;

vout = v;

%% 仿真

for t=t0:dt:tf

u = -kp * x - kd * v - ki * eta;

uout = [uout, u];

% 迭代方程组

ke1 = statequation(t, state, u, f);

ke2 = statequation(t+0.5*dt, state+0.5*ke1*dt, u, f);

ke3 = statequation(t+0.5*dt, state+0.5*ke2*dt, u, f);

ke4 = statequation(t+dt, state+ke3*dt, u, f);

state = state + 1/6*(ke1 + 2*ke2 + 2*ke3 + ke4)*dt;

stateout = [stateout, state];

xout = [xout, x];

vout = [vout, v];

x = state(1);

v = state(2);

eta = eta + x * dt;

etaout = [etaout, eta];

end

tout = [tout, tf + dt];

uout = [uout, -kp * x - kd * v - ki * eta];

%% 绘图

figure;

subplot(2, 2, 1);

hold on;

grid on;

plot(tout, etaout, 'LineWidth', 2);

ylabel('eta');

xlabel('t(s)');

subplot(2, 2, 2);

hold on;

grid on;

plot(tout, xout, 'LineWidth', 2);

ylabel('x(m)');

xlabel('t(s)');

subplot(2, 2, 3);

hold on;

grid on;

plot(tout, vout, 'LineWidth', 2);

ylabel('v(m/s)');

xlabel('t(s)');

subplot(2, 2, 4);

hold on;

grid on;

plot(tout, uout, 'LineWidth', 2);

ylabel('u(N)');

xlabel('t(s)');

toc,。

function output=statequation(t, state, u, f)

global m

x = state(1);

v = state(2);

xdot = v;

vdot = 1 / m * (u + f);

output = [xdot;vdot];

end