%% 初始参数设置

close all,clear,clc,

tic,

global J1 J2 J3 f1 f2 f3;

J1 = 1000;  J2 = 1500;  J3 = 1800;

f1 = 200;   f2 = 300;   f3 = 360;

% 初始化参数

t0 = 0.0;

dt = 0.1;

tf = 20.0;

tout = t0:dt:tf;

theta1 = deg2rad(10);

theta2 = deg2rad(20);

theta3 = deg2rad(-30);

omega1 = deg2rad(10);

omega2 = deg2rad(20);

omega3 = deg2rad(-30);

state = [theta1;theta2;theta3;omega1;omega2;omega3];

stateout = state;

uout = []; % 控制方程u

eta1 = 0;

eta2 = 0;

eta3 = 0;

theta1_deg = 10;

theta2_deg = 20;

theta3_deg = -30;

theta1_deg_out = theta1_deg;

theta2_deg_out = theta2_deg;

theta3_deg_out = theta3_deg;

% PID参数设置

kp1 = -1000;    kd1 = -1000;    ki1 = -300;%-0.1;

kp2 = -1500;    kd2 = -1500;    ki2 = -500;%-0.1;

kp3 = -1800;    kd3 = -1800;    ki3 = -500;%-0.1;

% 设置曲线标签

le_str_M = {"M_1", "M_2", "M_3"};

le_str_theta = {"\theta_1", "\theta_2", "\theta_3"};

%% 仿真

% 迭代

for t=t0:dt:tf

M1 = kp1*theta1 + kd1*omega1 + ki1*eta1;

M2 = kp2*theta2 + kd2*omega2 + ki2*eta2;

M3 = kp3*theta3 + kd3*omega3 + ki3*eta3;

u = [M1;M2;M3];

uout = [uout, u];

% 迭代方程组

ke1 = statequation(t, state, u);

ke2 = statequation(t+0.5*dt, state+0.5*ke1*dt, u);

ke3 = statequation(t+0.5*dt, state+0.5*ke2*dt, u);

ke4 = statequation(t+dt, state+ke3*dt, u);

state = state + 1/6*(ke1 + 2*ke2 + 2*ke3 + ke4)*dt;

stateout = [stateout, state];

% 状态变量更新

theta1 = state(1);

theta2 = state(2);

theta3 = state(3);

omega1 = state(4);

omega2 = state(5);

omega3 = state(6);

eta1 = eta1 + theta1 * dt;

eta2 = eta2 + theta2 * dt;

eta3 = eta3 + theta3 * dt;

theta1_deg = theta1 / pi * 180;

theta2_deg = theta2 / pi * 180;

theta3_deg = theta3 / pi * 180;

theta1_deg_out = [theta1_deg_out, theta1_deg];

theta2_deg_out = [theta2_deg_out, theta2_deg];

theta3_deg_out = [theta3_deg_out, theta3_deg];

end

theta1out = stateout(1, :);

theta2out = stateout(2, :);

theta3out = stateout(3, :);

omega1out = stateout(4, :);

omega2out = stateout(5, :);

omega3out = stateout(6, :);

% 循环最后一次更新

tout = [tout, tout(end)+dt];

M1 = kp1*theta1 + kd1*omega1 + ki1*eta1;

M2 = kp2*theta2 + kd2*omega2 + ki2*eta2;

M3 = kp3*theta3 + kd3*omega3 + ki3*eta3;

u = [M1;M2;M3];

uout = [uout, u];

M1out = uout(1, :);

M2out = uout(2, :);

M3out = uout(3, :);

% 画图

figure(1);

hold on;grid on;

plot(tout, theta1_deg_out, 'LineWidth', 2);

plot(tout, theta2_deg_out, 'LineWidth', 2);

plot(tout, theta3_deg_out, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('theta(deg)')

legend("\theta_1", "\theta_2", "\theta_3");

figure(2);

hold on;grid on;

plot(tout, M1out, 'LineWidth', 2);

plot(tout, M2out, 'LineWidth', 2);

plot(tout, M3out, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('M(N.m)');

legend("M_1", "M_2", "M_3");

toc,

%% 函数

function output=statequation(t, state, u)

global J1 J2 J3 f1 f2 f3;  % 转动惯量

% state = [theta1,theta2,theta3,w1,w2,w3]

% 获取此刻状态

theta1 = state(1);

theta2 = state(2);

theta3 = state(3);

omega1 = state(4);

omega2 = state(5);

omega3 = state(6);

M1 = u(1);

M2 = u(2);

M3 = u(3);

% 计算导数。作为状态输出

theta1dot = omega1 - omega2*cos(theta1)*tan(theta3) + omega3*sin(theta1)*tan(theta3);

theta2dot = omega2*cos(theta1)/cos(theta3) - omega3*sin(theta1)/cos(theta3);

theta3dot = omega2*sin(theta1) + omega3*cos(theta1);

omega1dot = (J2-J3)/J1*omega2*omega3 + (M1+f1)/J1;

omega2dot = (J3-J1)/J2*omega1*omega3 + (M2+f2)/J2;

omega3dot = (J1-J2)/J3*omega1*omega2 + (M3+f3)/J3;

output = [theta1dot;theta2dot;theta3dot;omega1dot;omega2dot;omega3dot];

end