%% 参数设置

close all,clear,clc,

tic,

global J1 J2 J3;

J1 = 1000;  J2 = 1500;  J3 = 1800;

% 初始化参数

t0 = 0.0;

dt = 0.01;

tf = 50.0;

tout = t0:dt:tf;

theta1 = deg2rad(0);

theta2 = deg2rad(0);

theta3 = deg2rad(0);

omega1 = deg2rad(0);

omega2 = deg2rad(0);

omega3 = deg2rad(0);

state = [theta1;theta2;theta3;omega1;omega2;omega3];

stateout = state;

uout = []; % 控制方程u

% PD参数设置

kp1 = -2000;    kd1 = -2000;

kp2 = -3000;    kd2 = -3000;

kp3 = -3600;    kd3 = -3600;

%三轴方波周期

T1 = 25;    T2 = 25;    T3 = 25;

theta1cout = [];

theta2cout = [];

theta3cout = [];

%% 仿真

% 迭代

for t=t0:dt:tf

theta1c = 30*pi/180*sign(sin(2*pi/T1*t));

theta2c = 30*pi/180*sign(sin(2*pi/T2*t));

theta3c = 30*pi/180*sign(sin(2*pi/T3*t));

theta1cout = [theta1cout, theta1c];

theta2cout = [theta2cout, theta2c];

theta3cout = [theta3cout, theta3c];

error1 = theta1 - theta1c;

error2 = theta2 - theta2c;

error3 = theta3 - theta3c;

M1 = kp1*error1 + kd1*omega1;  %跟随方波，所以改为误差值，其他控制不变

M2 = kp2*error2 + kd2*omega2;

M3 = kp3*error3 + kd3*omega3;

u = [M1;M2;M3];

uout = [uout, u];

% 迭代方程组

ke1 = statequation06(t, state, u);

ke2 = statequation06(t+0.5*dt, state+0.5*ke1*dt, u);

ke3 = statequation06(t+0.5*dt, state+0.5*ke2*dt, u);

ke4 = statequation06(t+dt, state+ke3*dt, u);

state = state + 1/6*(ke1 + 2*ke2 + 2*ke3 + ke4)*dt;

stateout = [stateout, state];

% 状态变量更新

theta1 = state(1);

theta2 = state(2);

theta3 = state(3);

omega1 = state(4);

omega2 = state(5);

omega3 = state(6);

end

theta1out = stateout(1, :);

theta2out = stateout(2, :);

theta3out = stateout(3, :);

omega1out = stateout(4, :);

omega2out = stateout(5, :);

omega3out  = stateout(6, :);

% 循环最后一次更新

tout = [tout, tout(end)+dt];

M1out = uout(1, :);

M2out = uout(2, :);

M3out = uout(3, :);

M1out = [M1out, M1out(end)];

M2out = [M2out, M2out(end)];

M3out = [M3out, M3out(end)];

theta1cout = [theta1cout, theta1cout(end)];

theta2cout = [theta2cout, theta2cout(end)];

theta3cout = [theta3cout, theta3cout(end)];

%% 绘图

% 画图

figure;

subplot(3, 1, 1),

plot(tout, theta1cout*180/pi, 'r-.', tout, rad2deg(theta1out), 'b', 'LineWidth', 2);

set(gca, 'fontname', 'microsoft yahei');

legend('滚转角指令', '滚转角响应');

grid on;

subplot(3, 1, 2),

plot(tout, theta2cout*180/pi, 'r-.', tout, rad2deg(theta2out), 'b', 'LineWidth', 2);

set(gca, 'fontname', 'microsoft yahei');

legend('偏航角指令', '偏航角响应');

grid on;

subplot(3, 1, 3),

plot(tout, theta3cout*180/pi, 'r-.', tout, rad2deg(theta3out), 'b', 'LineWidth', 2);

set(gca, 'fontname', 'microsoft yahei');

legend('俯仰角指令', '俯仰角响应');

grid on;

toc,

%% 函数

function output=statequation06(t, state, u)

global J1 J2 J3;  % 转动惯量

% state = [theta1;theta2;theta3;omega1;omega2;omega3];

% 获取此刻状态

theta1 = state(1);

theta2 = state(2);

theta3 = state(3);

omega1 = state(4);

omega2 = state(5);

omega3 = state(6);

M1 = u(1);

M2 = u(2);

M3 = u(3);

% 计算导数。作为状态输出

theta1dot = omega1 - omega2*cos(theta1)*tan(theta3) + omega3*sin(theta1)*tan(theta3);

theta2dot = omega2*cos(theta1)/cos(theta3) - omega3*sin(theta1)/cos(theta3);

theta3dot = omega2*sin(theta1) + omega3*cos(theta1);

omega1dot = (J2-J3)/J1*omega2*omega3 + M1/J1;

omega2dot = (J3-J1)/J2*omega1*omega3 + M2/J2;

omega3dot = (J1-J2)/J3*omega1*omega2 + M3/J3;

output = [theta1dot;theta2dot;theta3dot;omega1dot;omega2dot;omega3dot];

end