%% 参数设置

close all,clear,clc,

tic,

global m1 m2 l g

m1 = 1;

m2 = 1;

l = 1;

g = 9.8;

x = 1;

theta = deg2rad(35);

v = 0.2;

omega = deg2rad(2);

state = [x;theta;v;omega];

stateout = state;

t0 = 0.0;

dt = 0.01;

tf = 10;

tout = t0:dt:tf;

uout = [];  Mout = [];

kp1 = 10;   kd1 = 10;

kp2 = 50;   kd2 = 50;

%% 仿真

for t = t0:dt:tf

u = -kp1*x - kd1*v;

M = -kp2*theta - kd2*omega;

uout = [uout,u];

Mout = [Mout,M];

ke1 = stateequation(t, state, u, M);

ke2 = stateequation(t+0.5*dt, state+0.5*ke1*dt, u, M);

ke3 = stateequation(t+0.5*dt, state+0.5*ke2*dt, u, M);

ke4 = stateequation(t+dt, state+ke3*dt, u, M);

state = state + 1/6*(ke1 + 2*ke2 + 2*ke3 + ke4)*dt;

stateout = [stateout, state];

x = state(1);

theta = state(2);

v = state(3);

omega = state(4);

end

xout = stateout(1, :);

thetaout = stateout(2, :);

vout = stateout(3, :);

omegaout = stateout(4, :);

uout = [uout,uout(end)];

Mout = [Mout,Mout(end)];

tout = [tout,tout(end)+dt];

%% 绘图

figure(1);

subplot(2, 1, 1);

hold on;grid on;

plot(tout, uout, 'LineWidth', 2);

xlabel('t');ylabel('u');

subplot(2, 1, 2);

hold on;grid on;

plot(tout, Mout, 'LineWidth', 2);

xlabel('t');ylabel('M');

figure(2);

hold on;grid on;

plot(tout, xout, 'LineWidth', 2);

plot(tout, thetaout, 'LineWidth', 2);

legend("x","\theta");

%% 函数

function statedot=stateequation(t, state, u, M)

global m1 m2 l g

% state = [x;theta;v;omega]

x     = state(1);

theta = state(2);

v     = state(3);

omega = state(4);

xdot = v;

thetadot = omega;

vdot = (m2*g*cos(theta)*sin(theta) - m2*l*omega^2*sin(theta))/(m1 + m2*sin(theta)^2) + ...

u/(m1 + m2*sin(theta)^2) + cos(theta)*M/(m1 + m2*sin(theta)^2)/l;

omegadot = ((m1 + m2)*g*sin(theta) - m2*l*omega^2*cos(theta)*sin(theta))/(m1 + m2*sin(theta)^2)/l + ...

u*cos(theta)/(m1 + m2*sin(theta)^2)/l + (m1 + m2)*M/(m1 + m2*sin(theta)^2)/m2/l^2;

statedot = [xdot;thetadot;vdot;omegadot];

end