%% 仿真初始设置

close all,clear,clc,

tic,

global m1 m2 l g

m1 = 1;

m2 = 1;

l = 1;

g = 9.8;

x = 1;

theta = deg2rad(35);

v = 0.2;

omega = deg2rad(2);

z = [x;theta;v;omega];

zout = z;

t0 = 0.0;

dt = 0.01;

tf = 10;

tout = t0:dt:tf;

uout = [];

% place直接求增益

A = [0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 m2*g/m1 0 0; 0 (m1+m2)*g/m1/l 0 0];

B = [0; 0; 1/m1; 1/m1/l];

lambda = [-1+i; -1-i; -2+i; -2-i];

K = place(A, B, lambda);  % 状态反馈增益矩阵

%% 仿真

for t = t0:dt:tf

u = -K*z;

uout = [uout,u];

ke1 = stateequation(t, z, u);

ke2 = stateequation(t+0.5*dt, z+0.5*ke1*dt, u);

ke3 = stateequation(t+0.5*dt, z+0.5*ke2*dt, u);

ke4 = stateequation(t+dt, z+ke3*dt, u);

z = z + 1/6*(ke1 + 2*ke2 + 2*ke3 + ke4)*dt;

zout = [zout, z];

x = z(1);

theta = z(2);

v = z(3);

omega = z(4);

end

xout = zout(1, :);

thetaout = zout(2, :);

vout = zout(3, :);

omegaout = zout(4, :);

uout = [uout,uout(end)];

tout = [tout,tout(end)+dt];

%% 绘图

figure;

subplot(2, 1, 1);

hold on;grid on;

plot(tout, uout, 'LineWidth', 2);

xlabel('t');ylabel('u');

subplot(2, 1, 2);

hold on;grid on;

plot(tout, xout, 'LineWidth', 2);

plot(tout, thetaout, 'LineWidth', 2);

xlabel('t');

legend("x","\theta");

%% 函数

function zdot=stateequation(t, z, u)

global m1 m2 l g

x = z(1);

theta = z(2);

v = z(3);

omega = z(4);

A = [m1 + m2, -m2*l*cos(theta); -m2*l*cos(theta), m2*l^2];

B = [-m2*l*omega^2*sin(theta) + u; m2*l*g*sin(theta)];

xdot = v;

thetadot = omega;

dotdot = inv(A)*B;

vdot = dotdot(1);

omegadot = dotdot(2);

zdot = [xdot;thetadot;vdot;omegadot];

end