%% 参数设置

close all,clear,clc,

global m Omega

m = 1;

Omega = 1;

% 外部交变干扰

a = 5;

phi = 30*pi/180;

f0 = 6;

t0 = 0.0;

dt = 0.01;

tf = 50;

tout = t0:dt:tf;

x0 = 0; %初始位置

v0 = 0; %初始速度

z1 = 0;

z2 = 0;

z3 = 0;

z4 = x0;

z5 = v0;

state = [z1;z2;z3;z4;z5];

stateout = state;

uout = [];

fout = [];

A = [0 1 0 0 0;

0 0 1 0 0;

0 -Omega^2 0 1 0;

0 0 0 0 1;

0 0 0 0 0];

B = [0; 0; 0; 0; 1/m];

lambda = [-0.2+i; -0.2-i; -0.5+i; -0.5-i; -0.25];

K = place(A, B, lambda);

%% 仿真

for t = t0:dt:tf

f = a*sin(Omega*t+phi) + f0;

fout = [fout, f];

u = -K*state;

uout = [uout, u];

ke1 = stateequation(t, state, u, f);

ke2 = stateequation(t+0.5*dt, state+0.5*ke1*dt, u, f);

ke3 = stateequation(t+0.5*dt, state+0.5*ke2*dt, u, f);

ke4 = stateequation(t+dt, state+ke3*dt, u, f);

state = state + 1/6*(ke1 + 2*ke2 + 2*ke3 + ke4)*dt;

stateout = [stateout, state];

end

z1out = stateout(1, :);

z2out = stateout(2, :);

z3out = stateout(3, :);

z4out = stateout(4, :);

z5out = stateout(5, :);

tout = [tout, tout(end)+dt];

fout = [fout, fout(end)];

uout = [uout, uout(end)];

%% 绘图

figure(1);

subplot(3,1,1);

hold on;grid on;

plot(tout, z1out, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('z1');

subplot(3,1,2);

hold on;grid on;

plot(tout, z4out, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('x');

subplot(3,1,3);

hold on;grid on;

plot(tout, z5out, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('v');

figure(2);

subplot(2,1,1);

hold on;grid on;

plot(tout, uout, 'Color', 'red', 'LineWidth', 2);

plot(tout, fout, 'Color', 'black', 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('u and f');

legend("u","f")

subplot(2,1,2);

hold on;grid on;

plot(tout, uout + fout, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('u+f');

function statedot=stateequation(t,state, u, f)

global m Omega

% state = [z1,z2,z3,z4,z5];

z1 = state(1);

z2 = state(2);

z3 = state(3);

z4 = state(4);

z5 = state(5);

%状态方程

z1dot = z2;

z2dot = z3;

z3dot = -Omega^2*z2+z4;

z4dot = z5;

z5dot = 1/m*(u+f);

%输出得到的四个状态量

statedot=[z1dot;z2dot;z3dot;z4dot;z5dot];

end