%% 参数设置

close all,clear,clc,

global m g rho S Cq Cy alpha P

m = 100;

g = 9.8;

rho = 1.225;

S = 0.01;

Cq = 1;

Cy = 0.2;

alpha = 3/180*pi;

P = 500;

v0 = 50;

theta0 = 30/180*pi;

x = 0;

y = 0;

v = v0;

theta = theta0;

state = [x; y; v; theta0];

stateout = state;

dt = 0.005;

t = 0;

tout = t;

T = 10;

ton = 1; %力矩作用时间起始

toff = ton + T; %力矩作用时间结束

F = 500;

Pout = [];

%% 仿真

while y >= 0

if or(t < ton, t > toff) == 1

P = 0;

else

P = F;

end

Pout = [Pout, P];

ke1 = stateequation(t, state, P);

ke2 = stateequation(t+0.5*dt, state+0.5*ke1*dt, P);

ke3 = stateequation(t+0.5*dt, state+0.5*ke2*dt, P);

ke4 = stateequation(t+dt, state+ke3*dt, P);

state = state + 1/6*(ke1 + 2*ke2 + 2*ke3 + ke4)*dt;

stateout = [stateout, state];

y = state(2);

t = t + dt;

tout = [tout, t];

end

xout = stateout(1, :);

yout = stateout(2, :);

vout = stateout(3, :);

thetaout = stateout(4, :);

Pout = [Pout, Pout(end)];

%% 绘图

figure(1);

hold on;grid on;

subplot(3,2,1);

plot(tout, xout, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('x(m)');

subplot(3,2,2);

hold on;grid on;

plot(tout, yout, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('y(m)');

subplot(3,2,3);

hold on;grid on;

plot(tout, vout, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('v(m/s)');

subplot(3,2,4);

hold on;grid on;

plot(tout, rad2deg(thetaout), 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('theta(m)');

grid on;

subplot(3,2,5);

hold on;grid on;

plot(tout, Pout, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('P(N)');

figure(2);

hold on;grid on;

plot(xout,yout,"LineWidth",2);

xlabel('x');ylabel('y');

function statedot=stateequation(t,state, P)

global m g rho S Cq Cy alpha

% state = [x,y,v,theta];

x = state(1);

y = state(2);

v = state(3);

theta = state(4);

xdot = v*cos(theta);

ydot = v*sin(theta);

Q = 0.5*rho*v^2*S*Cq;

Y = 0.5*rho*v^2*S*Cy;

vdot = -g*sin(theta) - Q/m + P*cos(alpha);

thetadot = 1/v*(-g*cos(theta) + Y/m + P*sin(alpha)/m);

statedot = [xdot; ydot; vdot; thetadot];

end