close all,clear,clc,

tic,

%% 参数设置

global m1 m2 l g

m1 = 20;

m2 = 10;

l = 5;

g = 9.8;

kp = 0.1;

kd = 1;

x = 10;

theta = 30/180*pi;

v = 0;

omega = 0;

state = [x;theta;v;omega];

stateout = state;

t0 = 0.0;

dt = 0.01;

tf = 100;

tout = t0:dt:tf;

Fout = [];

%% 仿真

for t = t0:dt:tf

F = -m2*(g*cos(theta) + l*omega^2)*sin(theta) - kp*(m1 + ...

m2*sin(theta)*sin(theta))*(m1*x - m2*l*sin(theta)) - ...

kd*(m1*v - m2*l*omega*cos(theta));

Fout = [Fout,F];

ke1 = stateequation(t, state, F);

ke2 = stateequation(t+0.5*dt, state+0.5*ke1*dt, F);

ke3 = stateequation(t+0.5*dt, state+0.5*ke2*dt, F);

ke4 = stateequation(t+dt, state+ke3*dt, F);

state = state + 1/6*(ke1 + 2*ke2 + 2*ke3 + ke4)*dt;

stateout = [stateout, state];

x = state(1);

theta = state(2);

v = state(3);

omega = state(4);

end

xout = stateout(1, :);

thetaout = stateout(2, :);

vout = stateout(3, :);

omegaout = stateout(4, :);

Fout = [Fout,Fout(end)];

tout = [tout,tout(end)+dt];

%% 绘图

figure;

subplot(2, 2, 1);

plot(tout, xout, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('x(m)');

hold on;grid on;

subplot(2, 2, 2);

plot(tout, thetaout/pi*180, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('theta(deg)');

hold on;grid on;

subplot(2, 2, 3);

plot(tout, Fout, 'LineWidth', 2);

xlabel('t(s)');ylabel('F');

hold on;grid on;

function statedot=stateequation(t, state, F)

global m1 m2 l g

%state = [x;theta;v;omega];

x = state(1);

theta = state(2);

v = state(3);

omega = state(4);

xdot = v;

thetadot = omega;

vdot = (F + m2*l*omega^2*sin(theta) + ...

m2*g*sin(theta)*cos(theta))/(m1 + m2*sin(theta)*sin(theta));

omegadot = -(F*cos(theta) + m2*l*omega^2*sin(theta)*cos(theta) + ...

(m1 + m2)*g*sin(theta))/(m1 + m2*sin(theta)*sin(theta))/l;

statedot = [xdot;thetadot;vdot;omegadot];

end