close all,clear,clc,

tic,

global m g rho S CQ vt

m = 500;

g = 9.8;

rho = 1.225;

S = 0.01;

CQ = 0.1;

vt = -72*1000/(60*60);

xm_initial = 0;

ym_initial = 5000;

vm_initial = 500;

thetam_initial = deg2rad(30);

xm = xm_initial;

ym = ym_initial;

vm = vm_initial;

thetam = thetam_initial;

xt_initial = 6000;%目标纵程初值

xt = xt_initial;

yt = 0;%地面目标

ytout = yt;

state = [xm; ym; vm; thetam; xt];

stateout = state;

q = -atan(ym/(xt-xm));

r = sqrt((xt-xm)^2+ym^2);

qdot = vm/r*sin(q-thetam)-vt/r*sin(q);

qout = q;

qdotout = qdot;

rout = r;

uout = [];

t = 0;

dt = 0.0005;

tout = t;

k = 10;%比例制导系数

while ym > 0

u = k*m*vm*qdot + m*g*cos(thetam); %作为比例制导控制输入的导弹气动升力

if abs(u/m) > 20*g %导弹过载限制

u = sign(u)*20*m*g;

end

uout = [uout,u];

ke1 = stateequation(t,state,u);

ke2 = stateequation(t+0.5*dt,state+0.5*ke1*dt,u);

ke3 = stateequation(t+0.5*dt,state+0.5*ke2*dt,u);

ke4 = stateequation(t+dt,state+ke3*dt,u);

state = state+1/6*(ke1+2*ke2+2*ke3+ke4)*dt;

stateout = [stateout,state];

xm = state(1);

ym = state(2);

vm = state(3);

thetam = state(4);

xt = state(5);

q = -atan(ym/(xt - xm));

r = sqrt((xt - xm)^2 + ym^2);

qdot = vm/r*sin(q - thetam) - vt/r*sin(q);

qout = [qout,q];

rout = [rout,r];

qdotout = [qdotout,qdot];

t = t + dt;

tout = [tout,t];

yt = 0;

ytout = [ytout,yt];

end

xmout = stateout(1,:);

ymout = stateout(2,:);

vmout = stateout(3,:);

thetamout = stateout(4,:);

xtout = stateout(5,:);

uout = [uout,uout(end)];

figure,

subplot(3,1,1),

plot(tout,vmout,'linewidth',2),

ylabel('vm(m/s)'),

grid on,

subplot(3,1,2),

plot(tout,thetamout*180/pi,'linewidth',2),

ylabel('themam(deg)'),

grid on,

subplot(3,1,3),

plot(tout,uout,'linewidth',2),

ylabel('u(N)'),

grid on,

xlabel('t(s)'),

figure,

subplot(3,1,1),

plot(tout,qout*180/pi,'linewidth',2),

ylabel('q(deg)'),

grid on,

subplot(3,1,2),

plot(tout,qdotout*180/pi,'linewidth',2),

ylabel('qdot(deg/s)'),

grid on,

subplot(3,1,3),

plot(tout,rout,'linewidth',2),

ylabel('r(m)'),

xlabel('t(s)'),

grid on,

if r <= 1

disp('脱靶量(m)'),

r,

disp('脱靶量小于误差范围，导弹命中目标，制导飞行试验圆满成功!'),

end

figure,

plot(xmout,ymout,'r','linewidth',2),

hold on,

plot(xtout,ytout,'b','linewidth',2)

hold on,

plot(xm,ym,'*r','markersize',20),

set(gca,'fontname','microsoft yahei'),

legend('导弹弹道','目标轨迹'),

grid on,

toc,

function statedot=stateequation(t,state,u)

global m g rho S CQ vt

xm = state(1);

ym = state(2);

vm = state(3);

thetam = state(4);

xt = state(5);

xmdot = vm*cos(thetam);

ymdot = vm*sin(thetam);

Q = 1/2*rho*vm^2*S*CQ;

vmdot = -g*sin(thetam)-Q/m;

Y = u; %导弹气动升力，在此就是制导控制输入量

thetamdot = -g/vm*cos(thetam)+Y/(m*vm);

xtdot = vt;

statedot=[xmdot; ymdot; vmdot; thetamdot; xtdot];

end