自动控制原理实验报告

实验项目名称基于MATLAB/Simulink的控制系统时域分析

班级    学号    姓名

- 实验目的

- 熟悉MATLAB/Simulink仿真分析软件的使用；

- 掌握控制系统的仿真建模方法；

- 通过二阶系统的阶跃响应，分析参数变化对系统时域性能的影响；

- 了解比例－微分控制和测速反馈控制对改善系统性能的作用。

- 实验仪器设备

- 计算机一台

- MATLAB仿真分析软件一套

- 实验数据处理与分析

  - 已知单位负反馈系统，其开环传递函数为

    - 保持T=0.1不变，要求在同一坐标系下绘制开环增益K分别为2、10、100时系统的单位阶跃响应曲线，并分析开环增益变化对系统性能的影响。

表1 增益变化对系统性能的影响

| T=0.1 | K=2 | K=10 | K=100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闭环传递函数 | 2 --------------- 0.1 s^2 + s + 2 | 10 ---------------- 0.1 s^2 + s + 10 | 100 ---------------- 0.1 s^2 + s + 10 |
| 自然频率（rad/s） | 2.7639，7.2361 | 10.0000 | 31.6228 |
| 阻尼比 | 1.0 | 0.5 | 0.1581 |
| 超调量（%） | 0 | 16.3 | 60.5 |
| 峰值时间（s） | ∞ | 0.359 | 0.101 |
| 调节时间（s）(±5%) | 1.26 | 0.529 | 0.533 |

实验曲线：

分析开环增益变化对系统性能的影响：

（限100字） 开环增益K增加（从2到100），系统自然频率增大，响应加快（峰值时间减小），但阻尼比减小，稳定性变差（超调量增加）。调节时间先减小后趋于稳定。K过大导致系统振荡加剧。

    - 保持k=100不变，画出当时间常数T分别为0.01、0.05、0.1s时系统的单位阶跃响应曲线，要求绘制在同一坐标系下，分析时间常数的变化对系统性能的影响。

表2  时间常数变化对系统性能的影响

| K=100 | T=0.01 | T=0.05 | T=0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闭环传递函数 | 100 ------------------ 0.01 s^2 + s + 100 | 100 ------------------ 0.05 s^2 + s + 100 | 100 ----------------- 0.1 s^2 + s + 100 |
| 自然频率（rad/s） | 100 | 44.7214 | 31.6228 |  |
| 阻尼比 | 0.500 | 0.2236 | 0.1581 |  |
| 超调量（%） | 16.3 | 48.5 | 60.5 |  |
| 峰值时间（s） | 0.0359 | 0.0737 | 0.101 |  |
| 调节时间（s）(±5%) | 0.0529 | 0.299 | 0.533 |  |

实验曲线：

分析时间常数的变化对系统性能的影响：

（限100字） 时间常数T增加（从0.01到0.1），系统自然频率减小，响应变慢（峰值时间和调节时间增加），阻尼比减小，稳定性下降（超调量增加）。T增大会降低系统动态性能。

  - 具有可变结构参数的二阶系统的动态特性研究

已知二阶系统如图1所示，、为控制装置参数。通过对以上两个参数的设置可以实现不同的控制方式：

    - 当时，为原系统；

    - 当，时，为比例－微分控制；

    - 当，时，为测速反馈控制；

    - 当，时，为比例－微分控制＋测速反馈控制

图1  二阶系统框图

在同一坐标系下，记录图1所示的二阶系统在不同控制方式下的单位阶跃响应曲线，分析并比较系统的变化。

表3  控制方式变化对系统性能的影响

| 参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闭环传递函数 | 10 ------------------ 0.625 s^2 + s + 10 | 2 s + 10 -------------------- 0.625 s^2 + 3 s + 10 | 10 -------------------- 0.625 s^2 + 3 s + 10 | 2 s + 10 -------------------- 0.625 s^2 + 5 s + 10 |  |
| 自然频率（rad/s） | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 阻尼比 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 超调量（%） | 52.7 | 15.2 | 9.48 | 0 |
| 峰值时间（s） | 0.806 | 0.71 | 0.979 | ∞ |
| 调节时间（s）(±5%) | 3.44 | 1.14 | 1.31 | 0.882 |

实验曲线：

分析和比较三种控制模式对二阶系统性能的作用，说明比例－微分控制和测速反馈控制对改善系统性能的作用，分析两者间的差别。

（限200字） 比例控制（ζ=0.2）超调大（52.7%）、响应慢；比例-微分（PD）控制（ζ=0.6）引入零点，超调减小（15.2%），响应加快（峰值时间0.71s），但零点可能增加超调；测速反馈控制（ζ=0.6）无零点，超调更小（9.48%），但响应稍慢（峰值时间0.979s）。PD控制通过微分作用增加阻尼，改善响应速度，但引入零点可能带来额外超调；测速反馈通过速度反馈纯增加阻尼，超调小，但响应略慢。两者均能改善稳定性，但PD控制更注重快速性，测速反馈更注重平稳性。

整个实验程序：

% 实验一： clc;clear;close all; k=[2,10,100];t=0.1; wwn=[];zz=[]; for i =1:length(k) num=k(i); den=conv([1,0],[t,1]); g0=tf(num,den) g=feedback(g0,1) [wn,z,p]=damp(g); gg(i)=g; wwn=[wwn wn] zz=[zz,z] end step(gg(1),'-',gg(2),'--',gg(3),'-.') legend("K=2","K=10","K=100"); title("阶跃响应"); xlabel("t");ylabel("振幅"); % 实验二： clc;clear;close all; k=100;t=[0.01,0.05,0.1]; wwn=[];zz=[]; for i =1:length(t) num=k; den=conv([1,0],[t(i),1]); g0=tf(num,den); g=feedback(g0,1); [wn,z,p]=damp(g); gg(i)=g wwn=[wwn wn] zz=[zz,z] end step(gg(1),'-',gg(2),'--',gg(3),'-.') legend("T=0.01","T=0.05","T=0.1"); title("阶跃响应"); xlabel("t");ylabel("振幅"); % 实验三： clc;clear;close all; k = [0,0.2]; t = [0,0.2]; wwn = [];zz = []; sx=1; for i = 1:length(t) num = 10; den = conv([1 0],[0.625 1]); g0 = tf(num,den); den1 = [k(i),0]; Fd = tf(den1,1); g1= feedback(g0,Fd); for j = 1:length(k) den2 = [t(j),1] g2 = tf(den2,1) g3 = series(g1,g2) g4 = feedback(g3,1) [wn,z,p] = damp(g4); gg(sx) = g4 sx=sx+1; wwn = [wwn wn] zz = [zz,z] end end step(gg(1),'-',gg(2),'--',gg(3),'-.',gg(4),':') legend("Td=0,Kt=0","Td=0.2,Kt=0","Td=0,Kt=0.2","Td=0.2,Kt=0.2"); title("阶跃响应"); xlabel("t");ylabel("振幅");