自动控制原理实验报告

实验项目名称  控制系统典型环节的模拟研究实验

学号  姓名  实验时间 2025 年 11 月 26 日

- 实验目的

- 掌握典型环节模拟电路的构成方法，学会使用模拟学习机搭建控制系统模拟电路的方法；

- 观察和记录系统的阶跃响应，分析参数变化对系统的性能影响；

- 熟悉各种仪器的使用及排查故障的方法。

- 实验仪器设备

1、自动控制原理模拟学习机 一台

2、超低频信号发生器 一台

3、描笔式记录仪或慢扫描示波器 一台

4、数字三用表 一只

5、计算机 一台

6、MATLAB仿真分析软件 一套

7、Multisim仿真分析软件 一套

- 实验数据处理与分析

- 一阶系统的仿真分析与电子模拟

已经一阶系统的闭环传递函数为，模拟电路如图5.2-4所示。给定幅值为1v的阶跃输入信号，并取。要求设置合适的电阻和电容，分别设置、，测试并记录两种情况下的一阶系统的单位阶跃响应曲线，完成表1。

表1  一阶系统电路参数及时域性能指标数据表

| 参数设置 |  |  | 理论值 |  | 实验值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100k | 5 | 0.5 | 1.5 | 516 | 1563 |
|  | 100k | 10 | 1 | 3 | 986 | 3067 |

阶跃响应曲线 T=0.5 Rf=100 C=5 T=1 Rf=100 C=10

说明参数变化对系统动态特性的影响(限100字) 时间常数T增大时，系统响应变慢，上升时间延长，调节时间增加，但超调量不变（一阶系统无超调）。T减小则响应加快，动态性能改善。

- 、二阶系统的仿真分析与电子模拟

已知单位负反馈系统的结构图，如图5.2-6所示，该系统的开环传递函数为。试设计时的系统的模拟电路，测试并记录当给定幅值为1v的阶跃输入信号时，系统的阶跃响应曲线。

图5.2-6 二阶系统结构图

- 根据系统的结构图，利用Multisim仿真 (a)-(e)电路的阶跃响应，找出以下模拟电路的错误原因，并填表说明；

表2  模拟电路a-f的错误分析表

| 电路 | 错误原因 |
| --- | --- |
| a | 正反馈 |
| b | 第一个加法器错误 |
| c | 第一个加法器错误 |
| d | 饱和 |
| e | 前馈通路错误 |

- 根据系统的结构图，设计系统的模拟电路(K分别等于100,10和2时的三个电路图)；

三个电路图（标注元器件数值）： K=100 K=10 K=2

- 搭建系统的模拟电路，调整模拟电路的参数，使系统的开环增益K分别为2、10和100，测试并记录不同增益情况下系统的单位阶跃响应曲线，完成表3。

表3  二阶系统的时域性能指标数据表

| 开环增益 | 阻尼比 | 理论值 |  |  | 实验值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.158 | 60.5% | 0.101 | 0.533 | 60.1% | 0.099 | 0.548 |
|  | 0.5 | 16.3% | 0.359 | 0.529 | 15.2% | 0.348 | 0.628 |
|  | 1.118 | / | / | 1.26 |  |  | 1.217 |

三个阶跃响应曲线（K=100,10,2） K=2 K=10 K=100 说明参数变化对系统动态特性的影响（限100字） K增大会降低系统阻尼比，导致超调量增加，振荡加剧，稳定性下降；K过大可能使系统失稳。K减小可抑制振荡，但响应速度会变慢。

比较表1和表2中的理论值和实验值，分析产生误差的原因.（限200字） ① 元件实际参数（如电阻、电容）与标称值存在偏差； ② 运放非理想特性（如零漂、带宽限制）； ③ 测量仪器（示波器、信号源）的精度限制； ④ 系统建模时未考虑非线性因素（如饱和、死区）。 此外，读数误差和环境干扰也会引入偶然误差。

（4）保持系统的开环增益 K 为 100，输入信号不变，搭建图 5.2-7（d）所示模拟电路，测试 并记录饱和情况下系统的单位阶跃响应曲线，与正确电路情况下的性能指标进行比较， 完成下表。

表4  二阶系统的时域性能指标数据表

| 电路形式 | 实验值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 正确电路 | 60.1% | 0.099 | 0.548 |
| d电路 | 26.3% | 0.146 | 0.421 |

分析d电路与正确电路的性能指标区别，说明饱和非线性对系统性能的影响。（限200字） 饱和使系统进入非线性区，等效增益降低，导致上升时间延长、超调量减少（超调从64.66%降至25.13%），系统响应变慢且趋于平稳，动态性能恶化。

- 思考题

1）设置实验参数时，如何选取响应信号的采集间隔和点数？（即示波器的灵敏度应如何设置） （限200字）

采集间隔需满足采样定理，即间隔小于信号最高频率分量的半周期，避免混叠。对于阶跃响应，应保证上升沿至少被10个点覆盖以捕捉动态细节。点数由总采集时间决定，需完整包含过渡过程（如调节时间的1.5倍）。例如，若系统调节时间为1秒，采集间隔可取1ms，点数设为1500。同时需避免存储空间浪费，在分辨率和效率间取得平衡。