自动控制原理实验报告

实验项目名称  控制系统的频率特性测试实验

- 实验目的

- 掌握频率特性的测试方法，加深理解频率特性的物理意义；

- 进一步掌握控制系统的模拟电路搭建方法；

- 了解二阶系统的频域指标与时域指标的对应关系。

- 实验仪器设备

- 计算机                                 一台

- MATLAB仿真分析软件                  一套

- Multisim仿真分析软件                   一套

- 实验数据处理与分析

欠阻尼二阶系统如图1所示，该系统的开环传递函数为。

图1  欠阻尼二阶系统框图

  - 根据系统框图，设计并搭建该闭环系统的模拟电路。

- 利用教学实验箱搭建出图2电路。给定幅值为1V的阶跃输入信号，观察给定的欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应曲线。记录主要性能指标实验值（表1）。 图2 典型二阶系统（三运放）模拟电路 其中，选定R1=R4= kΩ,R2= kΩ,R3= kΩ,C1= μF,C2= μF. - （或）利用教学实验箱搭建出图3电路。给定幅值为1V的阶跃输入信号，观察给定的欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应曲线。记录主要性能指标实验值（表1）。 图3 典型二阶系统（四运放）模拟电路 其中，选定R1=R8= 100 kΩ,R2= 100 kΩ,R3= 100 kΩ, R4= 100 kΩ, R5= 500 kΩ, R6= 100 kΩ, R7= 100 kΩ,C1= 1 μF,C2= 1 μF.

2、测试闭环系统的时域特性：记录阶跃响应曲线，完成表1。

表1 时域特性数据表

500s2+10s+500

|  |  | 理论值 |  |  | 实验值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.36 | 0.22 36 | 48.5 | 147 | 598 | 49.2 | 137 | 538 |

阶跃响应曲线： 分析误差产生的原因：(限100字) 误差源于元件参数偏差（如电阻、电容实际值与标称值不符）、电路噪声干扰、示波器测量精度限制，导致实际阻尼比、固有频率偏离理论值，进而使时域指标产生偏差。

3、测试该闭环系统的频域特性：

- 测试该系统的频域特性：设计十几个频率测试点，利用信号发生器依次产生10个频率不同、幅值相同的正弦信号作用于被测系统，分别测量在不同频率下被测系统的稳态输出，填写表2。

表2频率特性数据表

2000（毫伏）

|  |  | 6.28 | 12.57 | 18.85 | 19.48 | 20.11 | 20.73 | 21.36 | 21.99 | 22.62 | 25.13 | 31.42 | 37.70 | 43.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 理 论 值 |  | 1.08 | 1.37 | 2.10 | 2.18 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.27 | 2.21 | 1.76 | 0.86 | 0.50 | 0.33 |
|  |  | 0.63 | 2.75 | 6.46 | 6.78 | 7.03 | 7.18 | 7.21 | 7.11 | 6.88 | 4.92 | -1.28 | -5.98 | -9.54 |
|  |  | -7.77 | -20.17 | -52.49 | -58.23 | -64.54 | -71.33 | -78.46 | -85.74 | -92.95 | -117.65 | -147.17 | -157.74 | -162.95 |
| 实 验 值 |  | 2125 | 2662 | 3960 | 4071 | 4251 | 4452 | 4519 | 4541 | 4497 | 4027 | 2215 | 1051 | 693 |
|  |  | 1.06 | 1.33 | 1.98 | 2.04 | 2.13 | 2.23 | 2.26 | 2.27 | 2.25 | 2.01 | 1.11 | 0.53 | 0.35 |
|  |  | 0.53 | 2.48 | 5.93 | 6.17 | 6.55 | 6.95 | 7.08 | 7.12 | 7.04 | 6.08 | 0.89 | -5.59 | -9.21 |
|  |  | 140 | 256 | 400 | 432 | 447 | 503 | 580 | 599 | 641 | 710 | 783 | 723 | 632 |
|  |  | -5.04 | -18.43 | -43.20 | -48.21 | -51.49 | -59.76 | -70.99 | -75.47 | -83.07 | -102.24 | -140.94 | -156.17 | -159.26 |

- 根据表2中的数据，用Matlab在同一坐标下绘制该系统的对数频率特性理论曲线与实验曲线，观察二者差异，分析产生误差的原因。

频域响应曲线（谐振频率以及左右各一个频率点） f = 1HZ f=2HZ f=3hz f=3.1hz f=3.2hz f=3.3hz f=3.4HZ f=3.5HZ f=3.6HZ f=4HZ f=5HZ f=6HZ f=7HZ Matlab程序： % 清除工作区 clc; clear; close all; %% 1. 数据准备 T_raw = readmatrix('data.xlsx'); w = T_raw(1,3:end); % 频率 w L_theo = T_raw(4,3:end); % 理论幅值 L Phi_theo = T_raw(5,3:end); % 理论相位 Phi L_exp = T_raw(8,3:end); % 实验幅值 L' Phi_exp = T_raw(10,3:end); % 实验相位 Phi' %% 2. 绘图 (Bode 图) figure('Color', 'w', 'Name', '系统对数频率特性曲线对比'); % --- 第一个子图：幅频特性 (L - w) --- subplot(2, 1, 1); semilogx(w, L_theo, 'b-o', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 6); hold on; semilogx(w, L_exp, 'r--s', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 6); grid on; title('对数幅频特性曲线 (Logarithmic Magnitude)'); ylabel('幅值 L(\omega) / dB'); legend('理论值', '实验值', 'Location', 'Best'); xlim([min(w)*0.8, max(w)*1.2]); % --- 第二个子图：相频特性 (Phi - w) --- subplot(2, 1, 2); semilogx(w, Phi_theo, 'b-o', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 6); hold on; semilogx(w, Phi_exp, 'r--s', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 6); grid on; title('对数相频特性曲线 (Phase)'); xlabel('频率 \omega (rad/s)'); ylabel('相位 \phi(\omega) / 度'); legend('理论值', '实验值', 'Location', 'Best'); xlim([min(w)*0.8, max(w)*1.2]); set(findall(gcf,'-property','FontSize'),'FontSize',12); BODE图： 分析误差的原因：(限100字) 频域误差主要来自信号发生器频率精度偏差、示波器相位测量延迟、电路中电容的容抗随频率变化的非线 性特性，导致不同频率下幅值比和相位差与理论值偏离。

- 填写表3（根据实验数据画出来的bode图作图求出下表中的实验值）。

表3闭环系统频域性能指标数据表

|  | (rad/s) | （dB） | (rad/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论值 | 21.20 | 7.21 | 33.49 |
| 实验值 | 21.99 | 7.12 | 34.53 |

- 写出系统时域特性与频域特性指标间的转换公式，分析时域特性与频域特性指标间的对应关系；

（限200字） γ=arctan[2ζ(4ζ4+1-2ζ2)-12] Mr=12ζ1-ζ2 ωr=ωn1-2ζ2 ωb=ωn(1-2ζ2)+4ζ4-4ζ2+2 σ%=exp⁡(-πMr-Mr2-1Mr+Mr2-1)×100% ts=7ωntan⁡γ 平稳性：时域的超调量σ%对应频域的谐振峰值Mr与相位裕度γ。σ%越大，意味着ζ 越小，此时Mr越大、γ越小，系统相对稳定性越差。 快速性：时域的调节时间ts与上升时间tr对应频域的带宽ωb。ωb越大（截止频率越高），系统复现高频信号的能力越强，时域响应速度越快（tr越小）。

- 说明系统带宽的物理含义，分析设计系统带宽时应考虑哪些因素

（限200字） 系统带宽指闭环系统幅频特性幅值下降到零频率幅频值的0.707（即比零频率幅值低3dB）时对应的频率，它反映系统对输入信号的频率响应能力——带宽越宽，系统能响应的信号频率范围越广，对快速变化信号的跟踪能力越强。设计时需考虑：一是响应速度需求，快速响应系统需更宽带宽；二是抗干扰能力，过宽带宽会引入高频噪声；三是系统稳定性，带宽与阻尼比、无阻尼振荡频率相关，需匹配参数避免不稳定；四是被控对象特性，需与被控对象的频率特性适配，确保有效控制

- 思考题

  - 系统的频率特性曲线为什么采用半对数坐标进行研究？

（限100字） 因系统需分析的频率范围极宽（常跨多个数量级），半对数坐标横轴以lgω分度，可压缩低频、展宽高频，完整呈现全频率段响应；纵轴幅频特性用分贝（20lg A(ω)）表示，将乘除运算转化为加减，简化曲线绘制与特性分析，相角特性也能更清晰展现变化规律。

  - 在本次实验中，带宽频率是由频率特性实验曲线间接读取得到的，能否通过实验的方法直接测得带宽频率，如何开展该实验？

（限100字） 可直接测得。保持输入正弦信号幅值不变，从低频开始逐步升高频率，用示波器同步测量输入与输出幅值；计算输出幅值与零频率输出幅值的比值，当比值降至0.707（或幅值差达3dB）时，记录此时信号发生器的频率，换算为弧度/秒即得ωb。