自动控制原理实验报告

实验项目名称  控制系统的频域法串联校正设计与实现

- 实验目的

- 熟练掌握串联校正的频域设计方法；

- 熟练掌握串联校正装置的实现方法；

- 熟练使用MATLAB软件对校正前后的系统进行仿真分析与验证。

- 实验仪器设备

- 计算机                                 一台

- MATLAB仿真分析软件                  一套

- 实验箱                                 一套

- 实验数据处理与分析

- 实验内容

（2）已知单位反馈系统，其开环传递函数为，试设计串联滞后校正网络，使校正后的系统满足以下指标：速度误差系数；相角裕度；截止频率；幅值裕度；

- 实验步骤

  - 搭建未校正系统的模拟电路，测试系统的阶跃响应和系统的开闭环频率特性，并记录曲线；

校正前原系统阶跃响应曲线：（K=30） 原系统不稳定发散。 由此搭建模拟电路图： K=1时 K=30时

  - 校正网络传递函数的理论设计过程；

| 串联滞后校正 设计基本步骤 | 详细设计过程 |
| --- | --- |
| 原系统分析 | G0s=30s(0.1s+1)(0.2s+1)，通过阶跃响应、伯德图获取原系统性能指标（表1、表2） |
| ①根据稳态误差要求，确定开环增益K | （校正后系统）开环增益K=30 G0's=30s(0.1s+1)(0.2s+1) |
| ②利用已确定的开环增益，绘出待校正系统的对数频率特性；获取校正前系统的截止频率ωc0、相角裕度γ0、幅值裕度h0 | （校正前系统）截止频率ωc'=9.7714 rad/s （校正前系统）相角裕度γ'=73.3670 deg(k=1) -17.2390(k=30) （校正前系统）幅值裕度h'=23.5218 dB(k=1) -6.0206(k=30) 此时稳态是否满足条件： 满足□ 不满足 此时闭环系统是否稳定： 稳定□ 不稳定 |
| 确认是否可以采用串联滞后校正 | 校正前截止频率 大于 （选填大于或小于）期望校正后截止频率，可以采用串联滞后校正 |
| ③根据校正后相角裕度期望值，计算校正后系统的截止频率 | γ“=180°+φωc"+( 6 )°，再由φω曲线查得校正后截止频率ωc" |
|  | 期望相角裕度γ≥40°，取γ“= 40° ,φωc"= -134° 由步骤②的伯德图相频特性曲线（或者试凑法），初选校正后截止频率 ωc"= 2.74 |
| ④确定滞后网络参数b和T | 由20logb+L'(ωc")=0，计算b；由1bT=0.1ωc"，计算T |
|  | 由步骤②的伯德图幅频特性曲线，校正后截止频率ωc"= 2.74 (rad/s)在校正前幅值为 19.35 dB。依据20logb为ωc"处在校正前分贝数的相反数，得：b= 0.11 ；再由1bT=0.1ωc"，得T= 33.18 |
| ⑤校验校正后系统的性能指标 | 滞后校正网络的传递函数为 Gc0= 1+3.65s1+33.18s 完整校正网络的传递函数为 Gc=K1+bTs1+Ts= 301+3.65s1+33.18s 绘制校正后系统伯德图，读取校正后系统的开环频域指标为： 相角裕度γ= 40.27 ；截止频率ωc= 2.79 幅值裕度h= 12.49 满足设计要求。 |

  - 设计无源校正网络的模拟电路；

无源校正网络电路图 （串联校正装置安装在前向通道偏差测量点之后且放大器之前，或者安装在放大器之间） 其中，选定 R1=R6= 100 kΩ, R2= 100 kΩ, C1= 1 μF, R3= 100 kΩ, R4= 100 kΩ, C2= 2 μF, R5= 100 kΩ, C3= 10 μF. R1u= 2953 kΩ,R2u= 365 kΩ, C1u= 10 μF, R3u= 1000 kΩ, R4u= 2000 kΩ, R5u= 100 kΩ, R6u= 1500 kΩ.

无源校正曲线：

  - 设计有源校正网络的模拟电路

校正网络电路图 （串联校正装置安装在前向通道偏差测量点之后且放大器之前，或者安装在放大器之间） 其中，选定 R1=R6= 100 kΩ, R2= 100 kΩ, C1= 1 μF, R3= 100 kΩ, R4= 100 kΩ, C2= 2 μF, R5= 100 kΩ, C3= 10 μF R1u= 365 kΩ, C1u= 10 μF, R2u= 3318 kΩ, C2u= 10 μF, R3u= 100 kΩ, R4u= 330 kΩ.

有源校正曲线：

表7.2-7  校正前后系统的频域性能指标(Matlab仿真值)

| 性能指标 | 校正前 | 校正后 |
| --- | --- | --- |
|  | 9.7714 rad/s | 2.7892 rad/s |
|  | -6.0206 dB | 40.2692 deg |
|  | -17.2390 deg | 12.4897 dB |

表7.2-8  校正前后系统的时域性能指标

| 性能指标 | 校正前 |  | 校正后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATLAB 仿真值 | 实验值 | MATLAB 仿真值 | 实验值 （无源） | 实验值 （有源） |
|  | NAN | 发散 | 33.6 | 17.9 | 33.6 |
|  | NAN | 发散 | 1.04 | 1.23 | 1.00 |
|  | NAN | 发散 | 3.13 | 2.77 | 3.29 |
|  | NAN | 发散 | 0 | 0 | 0 |

  - 说明串联滞后校正网络的作用和特点，总结校正网络中的参数变化对系统的影响。

（限200字） 串联滞后校正网络核心是通过高频段幅值衰减特性优化系统性能：降低剪切频率以避开原系统相位滞后峰值，显著提升相角裕度与幅值裕度，增强稳定性，同时保留低频段增益，满足静态速度误差系数要求，保障稳态精度。其参数影响显著：衰减系数 α 越大，高频衰减越明显，稳定性提升越突出，但系统响应速度会相应放缓；时间常数 T 需适配原系统频段，T 增大可增强抗干扰能力，却易导致动态响应迟缓，T 过小则无法充分发挥校正作用。参数选择需结合实验箱元件规格，先定电容值再调电阻值，参数偏差会劣化校正效果，需经仿真与硬件调试确定最优组合，确保系统满足各项性能指标。

- 思考题

1、 设计加入无源校正环节的闭环系统模拟电路时，如何降低负载效应的影响？

2、 设计电路时，能否可以将运放相连的电阻阻值设置的很大，如选用3M以上的电阻，会对实验结果产生什么影响？

3、 比较有源和无源校正装置的异同，在实际应用中如何选择组件参数？

（三题一共限300字） 1.将后级电路输入电阻设为1MΩ，使其远大于无源网络的输出阻抗以减小分流。 2.大电阻易受寄生电容、外界干扰影响，降低电路稳定性；会引入显著热噪声，掩盖有用信号；运放输入偏置电流流经大电阻产生较大压降，导致输出失调误差剧增，严重偏离设计指标，劣化实验结果。 3.相同点：均可实现原系统校正，改善系统稳定性与稳态精度，满足频域和时域性能指标。 不同点：无源校正无增益、结构简单、无需供电，但带负载能力弱，易受后级影响，需考虑负载效应；有源校正可提供增益，校正效果稳定，但依赖电源，电路复杂度高。 参数选择：都应该先根据实验箱电容确定电容接着确定电阻。无源校正应考虑负载效应，而有源校正需合理设置运放反馈电阻与电容，避免参数过大引入噪声与漂移，需匹配系统固有特性。

- 附加题

先用MATLAB软件设计仿真频域校正控制律，然后打开飞控仿真软件，填入参数，进行飞行控制数字仿真。要求设计后的系统频域指标满足，相角裕度；截止频率；幅值裕度；（滞后校正）

- 填写频域校正参数设计结果并粘贴设计后系统的bode图和阶跃响应曲线。

参数：

| Ta | a | Tb | b |
| --- | --- | --- | --- |

校正前和校正后bode图（包含频域性能指标）：

校正前和校正后阶跃响应曲线