南京航空航天大学

2025－2026   学年 第1学期大作业

《飞行器信息融合理论及应用》

综合设计报告

2025年10月

目  录

一、 引言	3

二、 多源信息融合系统	3

2.1 多来源	3

2.2 信息融合	4

2.3 数据集成	4

三、 信息融合算法及其研究现状	4

3.1 信息融合算法	4

3.1.1 Bayes推理	4

3.1.2 模糊理论	5

3.1.3 D-S证据理论	5

3.1.4 神经网络方法	5

3.1.5 Kalman滤波方法	5

3.2 研究现状	5

3.2.1 数据层融合方法	5

3.2.2 特征层融合	6

3.2.3 决策层融合	6

四、 基于拓展KALMAN滤波方法的飞行器位置估计	7

4.1 拓展KALMAN滤波方法	7

4.1.1 背景与目的	7

4.1.2 算法流程	7

4.1.3 原理与特性	8

4.2 飞行器系统建模	8

4.2.1 飞行器状态定义	8

4.2.2 真实轨迹建模	9

4.2.3 GPS观测轨迹建模（Observation / Measurement Trajectory）	9

4.2.4 航位推算轨迹建模（Dead Reckoning Trajectory）	9

4.2.5 协方差椭圆建模	10

4.2.6 EKF估计轨迹建模（EKF Estimated Trajectory）	10

4.3 飞行器系统建模仿真	11

4.3.1 仿真实现	11

4.3.2 仿真结果与分析	12

总结	14

参考文献	15

附录	16

引言

近年来，多传感器信息融合技术无论在军事领域还是民用领域都受到了广泛关注。作为一个新兴且前景广阔的研究方向[1] ，信息融合技术在多传感器信息处理过程中发挥着越来越重要的作用。它能够综合利用多种类型传感器的不同优势，实现对目标的多角度、全方位感知，从而获取更全面、更精确的环境信息。目前，该技术已广泛应用于自动目标识别、战场监视、自动飞行器导航、机器人、遥感、医疗诊断、图像处理、模式识别以及复杂工业过程控制等领域，为智能系统的感知与决策提供了有力支撑。

多源信息融合系统

多源信息融合作为多传感器信息融合的进一步发展，是一门致力于从多个异构信息源中提取、整合并生成更准确、更可靠、更有价值信息的交叉学科。随着传感器网络、遥感影像、移动设备、社交媒体以及企业数据等多种数据源的快速增长，单一信息源所能提供的视角与精度已难以满足复杂场景下对环境感知和决策支持的需求。在此背景下，多源信息融合应运而生，它不仅是多源数据处理的工程技术集合，更是一个不断完善的理论体系。通过对分散、冗余、冲突或互补的信息进行有机整合，多源信息融合能够生成一致、完整且高价值的综合信息，为识别、跟踪、态势感知、预测与决策等高层任务提供坚实支撑。综上所述，多源信息融合应包含如下环节：信息多来源、信息融合和数据集成。

多来源

三元世界理论把世界分为物理世界、人类社会和信息空间，它的基本逻辑为前两个世界产生数据并传输到信息空间中，信息空间是对信息融合、集成与分析，然后指导前两个世界的决策行为[2] ，如图1 所示。物理世界中主要由物联网产生数据，人类社会有社会网络和 政府部门的数据，这些数据包括但不限于传感器、官方网站、社会新闻、社会媒体等众多来源的数据。在某些情况下，数据并非来自同一信息源，而是来自不同的来源，并被收集在一个数据集中，这种类型的数据称为多源数据。总体来说多来源数据就是取自多个端口的数据集合。

三元世界数据传输与信息集成逻辑

信息融合

信息融合是指将来自物理世界和人类社会的多源异构数据进行综合处理，以生成更准确、完整和可靠的信息。在三元世界理论框架下，物理世界的数据主要由物联网、传感器等设备产生，人类社会的数据则来源于社会网络、政府部门、新闻媒体及其他公共信息渠道。信息融合通过对这些数据在信息空间中的集成、分析与挖掘，实现对环境和社会状态的全面感知，并为物理世界和人类社会的决策提供科学依据，从而形成数据—信息—决策的闭环。

数据集成

数据集成主要目标是集成多个信息源数据，多从逻辑和物理以及规范上进行集中，通过集成，具有不同特征的数据集将成为一个新的数据集，新的数据集成应该表达与以前相同的含义，甚至挖掘出一些潜在的规则和知识。

信息融合算法及其研究现状

信息融合算法

信息融合算法是融合处理的基础和重要内容。该算法就是基于信息融合的功能，在每个融合层中通过各种数学方法加工合成所需要的多维输入数据来实现融合。目前，存在许多融合算法，每种算法都有其自身的优点和缺点。目前最常用的算法有Bayes推理、模糊理论、D-S证据理论和神经网络方法。以下将对各类算法进行介绍。

Bayes推理

Bayes推理（Bayesian inference）是一种基于概率论的推理方法，用于在已有证据或观测数据的基础上，对未知量进行估计或决策。其核心思想来源于贝叶斯定理，即通“先验知识+新观测信息→后验知识”来不断更新对未知量的认知。但Bayes推理的研究难点是找到正确符合要求的概率分布，尤其当数据来自级别较低的传感器时。此外，考虑到实际应用中正常情况下先验概率是未知的，因此当设置的先验概率值不匹配时，结果也是不准确的。

模糊理论

模糊理论（Fuzzy Theory）是一种用于处理不确定性和模糊性的数学理论，传统的经典逻辑和集合理论强调“非黑即白”的二值判断，即元素要么属于某集合（值为1），要么不属于（值为0）。而模糊理论允许事物具有介于0和1之间的隶属度，从而可以描述现实世界中不确定、模糊或连续变化的概念。而如何获得有效的推理规则则是其关键所在。比如决策树便是一种典型的提取模糊推理规则的方法。

D-S证据理论

D-S证据理论（Dempster–Shafer Theory），又称信任度理论或证据推理理论，是一种处理不确定性信息的数学框架。其核心是将信任分配给集合而非单个事件，即允许对“可能性组合”进行赋值，从而能够处理不确定、模糊或冲突信息。与模糊理论、贝叶斯信息融合和卡尔曼滤波相比，D-S证据理论可以有效地解决未知环境中的一些不确定信息。

神经网络方法

这里主要指人工神经网络，即模拟人类的头脑来实现人类所具有的认知能力。神经网络是基于很多神经元连接，通过各个节点的运算来实现输入与输出的相关映射关系。神经网络可以应用于信息融合的各个层次。

Kalman滤波方法

卡尔曼滤波（Kalman Filter）是一种用于对动态系统状态进行最优估计的递推算法，用于在噪声环境下对动态系统状态进行最优估计。它通过“预测—修正”的循环，将系统的先验模型与观测数据结合，滤除噪声干扰，从而获得对系统状态的最可靠估计。

研究现状

数据层融合方法

即直接将原始数据的直接融合。其输入是由多个传感器提供的各种类型的原始数据，其输出为特征提取或者局部决策的结果。数据层融合的优点是：可以从其它融合层中没有的原始数据中提取更多细节。缺点是：较繁重的计算负担、较差的实时性能以及需要良好的容错能力来处理传 感器数据本身的不稳定性和不确定性，且仅适用于同类传感器的原始数据融合。数据层融合框如图2 所示。

数据层融合

特征层融合

提取数据源的特征信息，进行分析和处理，保留足够的重要信息，为后期决策分析提供支持。特征层融合的优点是：提取原始数据信息特征后，减少了待处理的数据量，提高了实时性。特征层融合框图如图3 所示。

特征层融合

决策层融合

作为一种高层次融合，具有高灵活性、强抗干扰性、良好的容错性和较小的通信带宽要求。首先，对传感器测量数据进行预处理，获得研究对象的初步决策；然后，所有局部决策结果在某种规则下进行组合，以获得最终的联合决策结果。因此，决策层融合需要压缩传感器测量数据，这不仅具有高处理成本，而且还会丢失大量细节信息。决策层融合框图如图4 所示

决策层融合

基于拓展KALMAN滤波方法的飞行器位置估计

拓展KALMAN滤波方法

背景与目的

标准Kalman滤波假设系统是线性的，而实际工程中，很多系统（如机器人运动、航天器轨迹、非线性传感器测量）都是非线性的。直接使用线性Kalman滤波会产生较大误差，因此需要对滤波方法进行拓展。扩展Kalman滤波方法（EKF方法）就是在此基础上提出的解决方案。

算法流程

扩展Kalman滤波方法的基本思路是在每个时刻对非线性系统进行线性化，然后再应用Kalman滤波的递推公式。

设非线性系统状态方程和观测方程为：

其中，为非线性状态转移函数，为非线性观测函数，与分别为过程噪声和观测噪声。

接着进行线性化处理。通过在当前状态的估计点处对f和h做一阶泰勒展开，得到雅可比矩阵：

然后将这些线性化矩阵代入标准Kalman滤波的预测与更新公式中，实现状态估计。

接着进行EKF递推流程：

1.预测步骤：

2.更新步骤

原理与特性

综上所述，相较于普通的Kalman滤波方法，扩展卡尔曼滤波（EKF）在非线性系统中通过“局部线性化”实现对系统状态的最优估计。其基本思想是对系统的非线性函数进行一阶泰勒展开，将其近似为线性形式，然后通过“预测—更新”的循环过程融合系统模型与观测数据，从而实现实时的状态估计。EKF保留了 Kalman 滤波算法的递推特性与实时性，适用于非线性系统的处理，但仍需假设系统噪声和观测噪声服从高斯分布。同时，由于线性化近似会引入误差，EKF的估计精度可能受到一定影响。

飞行器系统建模

本系统将对飞行器的运动状态进行建模并通过以下四种轨迹方法对比验证EKF方法的滤波性能。

1.真实轨迹（True Trajectory）：理想状态下的真实运动路径。

2.GPS观测轨迹（Observation / GPS Measurement）：在真实轨迹上叠加测量噪声后的观测数据。

3.航位推算轨迹（Dead Reckoning,DR）：由带噪声的控制输入推算得到的估计轨迹。

4.EKF估计轨迹（EKF Estimated Trajectory）：通过融合控制输入与GPS观测获得的最优估计轨迹。

飞行器状态定义

飞行器系统状态向量定义为：

其中，为位置坐标，为航向角，为线速度。

同时，控制系统的输入为：

其中，为线速度，为角速度。

真实轨迹建模

真实运动模型（理想状态）由系统运动方程定义：

该模型假设控制输入无噪声，轨迹连续光滑。

GPS观测轨迹建模（Observation / Measurement Trajectory）

观测模型为：

其中，为观测矩阵：

测量噪声：，表示观测噪声协方差矩阵。

即：

其中，表示噪声干扰误差。

航位推算轨迹建模（Dead Reckoning Trajectory）

航位推算依赖带噪声的控制输入进行积分，公式为：

其中，为输入噪声，满足，表示控制输入噪声协方差矩阵，但该方法不利用外部观测，因此误差随时间积累。

协方差椭圆建模

在EKF方法基础上，我们建立了协方差椭圆模型以求用图形直观地展示位置估计的不确定性范围。对于协方差椭圆，特征值越大不确定性越大，特征向量决定椭圆方向。

（1）提取协方差矩阵

协方差矩阵的前2×2部分反映了位置误差的分布，通过特征值分解：

其中，表示特征向量矩阵即协方差椭圆的主方向，表示特征值。则协方差椭圆半轴长度为和，方向由决定。

（2）生成单位圆

（3）通过旋转并缩放；

（4）平移到估计中心位置

EKF估计轨迹建模（EKF Estimated Trajectory）

EKF通过预测与更新两步融合控制输入与观测信息：

（1）预测

（2）更新

综上，飞行器系统建模的参考方程如表1 所示。

参考方程总结

| 名称 | 方程 |
| --- | --- |
| 状态转移方程 |  |
| 观测方程 |  |
| 协方差预测 |  |
| 卡尔曼增益 |  |
| 状态更新 |  |
| 协方差更新 |  |
| 协方差椭圆 |  |

飞行器系统建模仿真

仿真实现

基于前述的系统建模与观测模型推导，本节采用Python语言进行飞行器系统的数值仿真。通过对系统状态方程与观测方程的离散化，实现对飞行器在二维平面内的轨迹演化、观测误差及融合效果的模拟。仿真过程主要包括以下步骤：

1.系统初始化：设置飞行器初始状态、控制输入、系统噪声与测量噪声协方差矩阵。

2.航位推算（DR）计算：根据控制输入和系统方程迭代更新状态，生成带累积误差的推算轨迹。

3.GPS观测生成：在真实轨迹基础上叠加高斯噪声，得到模拟的GPS测量数据。

4.滤波融合实现：采用扩展卡尔曼滤波算法，将航位推算结果与GPS观测进行融合。

5.结果可视化：绘制真实轨迹、DR轨迹、GPS观测点与滤波估计轨迹，对比分析融合精度与动态特性。

由此编写的python代码将于附录给出。

仿真结果与分析

仿真结果如图5 所示。图中蓝色曲线表示真实轨迹，绿色点为GPS观测数据，黑色曲线为航位推算（Dead Reckoning, DR）结果，红色曲线为EKF估计轨迹。

仿真结果

误差比较图

从图中可以看出，由于测量噪声影响，点云在真实轨迹周围随机分布，整体呈现明显的散乱状态，尤其在转弯处或路径边缘，噪声偏差较大；由于航位推算过程中未使用外部观测信息，误差会随着时间累积，造成轨迹逐渐偏离真实路径，可观察到黑线整体向外漂移且变形明显，反映了惯性积分误差的典型特征。

相比之下，EKF估计轨迹紧密贴合于真实轨迹周围，表现出明显的滤波融合效果。EKF在每个时间步通过预测与更新过程，利用控制输入估计系统动态，又借助GPS观测校正漂移误差，使得估计结果既平滑又逼近真实路径。可以看出，EKF估计轨迹在各段路径中均有效地修正了航位推算的偏移，尤其在转弯和曲率较大位置，滤波器很好地补偿了控制噪声带来的系统性误差。

总体来看，该仿真充分验证了扩展卡尔曼滤波在非线性系统状态估计与噪声抑制中的有效性：它能够融合不同来源的信息，显著改善单一传感器的局限。轨迹间的对比说明—单独依赖航位推算会导致严重的累计误差，而单独使用GPS则受噪声干扰不稳定；EKF融合两者后，不仅提高了估计精度，还增强了系统对噪声与漂移的鲁棒性。

总结

在本学期《飞行器信息融合理论及应用》课程的大作业中，我以“飞行器状态估计”为核心主题，开展了一次从理论研究到仿真实践的系统探索，并据此完成了本次设计报告。本次工作的主要目标，是深入理解多源信息融合的基本原理，掌握先进估计算法在飞行器状态估计中的具体应用方法，并在仿真中验证其有效性。

首先，我从理论层面对信息融合进行了系统梳理。随着现代飞行任务和环境的复杂化，单一信息源往往难以满足精确感知的需求。多源信息融合技术正是在此背景下发展起来的——它能够有机整合来自不同传感器或数据源的信息，即便这些信息之间存在冗余、互补或冲突，也能通过合理的融合策略获得更加全面、可靠的结果，从而为后续的态势感知和决策提供支撑。报告中，我梳理了从“多源数据获取”到“融合处理”再到“集成输出”的完整信息流，并重点分析了Bayes推理、模糊理论、D-S证据理论以及卡尔曼滤波等典型算法的基本思想与适用特点。通过比较数据层、特征层与决策层三种融合层次，我明确了各类方法的优势与局限，为后续的模型构建和仿真实验奠定了坚实的理论基础。

在理论部分的基础上，我将研究重点放在扩展卡尔曼滤波（EKF）算法的应用上。标准卡尔曼滤波适用于线性系统，但飞行器的运动模型通常具有显著的非线性特征。EKF通过在当前估计点处对非线性函数进行一阶泰勒展开，实现了系统的局部线性化，使得卡尔曼滤波的思想得以延伸至非线性系统。其“预测—更新”的递推形式，尤其适合实时动态估计飞行器姿态与位置状态。

为验证算法性能，我搭建了一个完整的飞行器运动仿真系统。首先定义了飞行器的状态变量，并建立了其真实运动模型。随后，为模拟实际环境的不确定性，我分别构建了含噪声的GPS观测模型与基于带噪声控制输入的航位推算（DR）模型。GPS能提供绝对位置信息，但观测误差较大；DR在短时间内精度较高，却容易随时间产生累积偏差。这两种信息源在特性上互为补充。基于此，我推导并实现了EKF的递推公式，用以融合GPS与DR两类信息源。为更直观地展示估计结果的不确定性变化，我还绘制了协方差椭圆，用于反映估计精度的动态变化。

仿真结果充分验证了信息融合的效果。从轨迹图可以看出，GPS观测点（绿色）虽然围绕真实轨迹（蓝色）分布，但噪声较大、离散明显；航位推算轨迹（黑色）在初期表现尚可，随后误差逐渐积累，偏离真实路径。而通过EKF融合后的估计轨迹（红色）则表现优异，几乎与真实轨迹重合，不仅有效平滑了GPS噪声，也纠正了DR的漂移误差。特别是在飞行器转弯等非线性阶段，EKF仍能保持良好的跟踪与稳定性，协方差椭圆也清晰反映了估计不确定度的动态收敛过程。

通过此次大作业，我深刻体会到信息融合的本质并非简单的数据叠加，而是一个充分利用不同信息源特性、实现优势互补的系统性过程。EKF算法凭借其简洁的结构与可靠的性能，巧妙地平衡了系统模型的先验知识与外部观测之间的关系，从而在噪声环境下实现对系统状态的最优估计。这次从文献调研、算法推导、模型构建到仿真验证的完整实践，使我对信息融合理论的工程价值有了更加具体而深刻的认识，也提升了我在复杂系统建模与算法实现方面的综合能力。未来，无论是在继续科研探索还是工程应用中，这次经历都将成为我宝贵的知识与能力积累。

参考文献

李洪志.信息融合技术[M].北京：国防工业出版社。1996．

巴志超,李纲,安璐,等.国家安全大数据综合信息集成:应用架构与实现路径[J].中国软科学，2018(7):9-20.

DurramWhyteH F.Elements ofSensorFusion[M].IEEColloquium on Published.1991．

余辉,梁镇涛,鄢宇晨.多来源多模态数据融合与集成研究进展[J].情报理论与实践,2020,43(11):169-178.DOI:10.16353/j.cnki.1000-7490.2020.11.027.

李洋,赵鸣,徐梦瑶,等.多源信息融合技术研究综述[J].智能计算机与应用,2019,9(05):186-189.

附录

import matplotlib matplotlib.use('TkAgg') # 避免 PyCharm 后端冲突，允许正常显示或保存图像 import numpy as np import math import matplotlib.pyplot as plt plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"] # 黑体支持全符号 plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False # ============================== # EKF 参数设置 # ============================== Q = np.diag([0.1, 0.1, np.deg2rad(1.0), 1.0])**2 R = np.diag([1.0, np.deg2rad(40.0)])**2 # 仿真参数 Qsim = np.diag([0.5, 0.5])**2 Rsim = np.diag([1.0, np.deg2rad(30.0)])**2 DT = 0.1 # 时间步长 [s] SIM_TIME = 50.0 # 仿真总时长 [s] show_animation = True def calc_input(): v = 1.0 # [m/s] yawrate = 0.1 # [rad/s] u = np.matrix([v, yawrate]).T return u def observation(xTrue, xd, u): xTrue = motion_model(xTrue, u) # 添加 GPS 噪声 zx = xTrue[0, 0] + np.random.randn() * Qsim[0, 0] zy = xTrue[1, 0] + np.random.randn() * Qsim[1, 1] z = np.matrix([zx, zy]) # 添加输入噪声 ud1 = u[0, 0] + np.random.randn() * Rsim[0, 0] ud2 = u[1, 0] + np.random.randn() * Rsim[1, 1] ud = np.matrix([ud1, ud2]).T xd = motion_model(xd, ud) return xTrue, z, xd, ud def motion_model(x, u): F = np.matrix([[1.0, 0, 0, 0], [0, 1.0, 0, 0], [0, 0, 1.0, 0], [0, 0, 0, 1.0]]) B = np.matrix([[DT * math.cos(x[2, 0]), 0], [DT * math.sin(x[2, 0]), 0], [0.0, DT], [0.0, 0.0]]) x = F * x + B * u return x def observation_model(x): H = np.matrix([ [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0] ]) z = H * x return z def jacobF(x, u): yaw = x[2, 0] v = u[0, 0] jF = np.matrix([ [1.0, 0.0, -DT * v * math.sin(yaw), DT * math.cos(yaw)], [0.0, 1.0, DT * v * math.cos(yaw), DT * math.sin(yaw)], [0.0, 0.0, 1.0, 0.0], [0.0, 0.0, 0.0, 1.0] ]) return jF def jacobH(x): jH = np.matrix([ [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0] ]) return jH def ekf_estimation(xEst, PEst, z, u): # 预测 xPred = motion_model(xEst, u) jF = jacobF(xPred, u) PPred = jF * PEst * jF.T + Q # 更新 jH = jacobH(xPred) zPred = observation_model(xPred) y = z.T - zPred S = jH * PPred * jH.T + R K = PPred * jH.T * np.linalg.inv(S) xEst = xPred + K * y PEst = (np.eye(len(xEst)) - K * jH) * PPred return xEst, PEst def plot_covariance_ellipse(xEst, PEst): Pxy = PEst[0:2, 0:2] eigval, eigvec = np.linalg.eig(Pxy) if eigval[0] >= eigval[1]: bigind = 0 smallind = 1 else: bigind = 1 smallind = 0 t = np.arange(0, 2 * math.pi + 0.1, 0.1) #n_sigma = 2.4477 # 约对应 95% 置信区间 #a = n_sigma * math.sqrt(eigval[bigind]) #b = n_sigma * math.sqrt(eigval[smallind]) a = math.sqrt(eigval[bigind]) b = math.sqrt(eigval[smallind]) x = [a * math.cos(it) for it in t] y = [b * math.sin(it) for it in t] angle = math.atan2(eigvec[bigind, 1], eigvec[bigind, 0]) R = np.matrix([[math.cos(angle), math.sin(angle)], [-math.sin(angle), math.cos(angle)]]) fx = R * np.matrix([x, y]) px = np.array(fx[0, :] + xEst[0, 0]).flatten() py = np.array(fx[1, :] + xEst[1, 0]).flatten() plt.plot(px, py, "--r", linewidth=1) def main(): print("EKF Simulation start!!") time = 0.0 # 状态初始化 [x, y, yaw, v]' xEst = np.matrix(np.zeros((4, 1))) xTrue = np.matrix(np.zeros((4, 1))) PEst = np.eye(4) xDR = np.matrix(np.zeros((4, 1))) # 航位推算初值 # 历史记录 hxEst = xEst hxTrue = xTrue hxDR = xTrue hz = np.zeros((1, 2)) while SIM_TIME >= time: time += DT u = calc_input() xTrue, z, xDR, ud = observation(xTrue, xDR, u) xEst, PEst = ekf_estimation(xEst, PEst, z, ud) # 保存历史 hxEst = np.hstack((hxEst, xEst)) hxDR = np.hstack((hxDR, xDR)) hxTrue = np.hstack((hxTrue, xTrue)) hz = np.vstack((hz, z)) if show_animation: plt.cla() plt.plot(hz[:, 0], hz[:, 1], ".g", label="GPS 观测") plt.plot(np.array(hxTrue[0, :]).flatten(), np.array(hxTrue[1, :]).flatten(), "-b", label="真实轨迹") plt.plot(np.array(hxDR[0, :]).flatten(), np.array(hxDR[1, :]).flatten(), "-k", label="航位推算轨迹") plt.plot(np.array(hxEst[0, :]).flatten(), np.array(hxEst[1, :]).flatten(), "-r", label="EKF 估计轨迹") plot_covariance_ellipse(xEst, PEst) plt.axis("equal") plt.grid(True) plt.legend(loc="upper left") plt.title("扩展卡尔曼滤波（EKF）定位仿真") plt.pause(0.001) # ============================== # 仿真结束后保存与显示最终结果 # ============================== plt.figure() plt.plot(hz[:, 0], hz[:, 1], ".g", label="GPS 观测") plt.plot(np.array(hxTrue[0, :]).flatten(), np.array(hxTrue[1, :]).flatten(), "-b", label="真实轨迹") plt.plot(np.array(hxDR[0, :]).flatten(), np.array(hxDR[1, :]).flatten(), "-k", label="航位推算轨迹") plt.plot(np.array(hxEst[0, :]).flatten(), np.array(hxEst[1, :]).flatten(), "-r", label="EKF 估计轨迹") plot_covariance_ellipse(xEst, PEst) plt.axis("equal") plt.grid(True) plt.legend(loc="upper left") plt.title("扩展卡尔曼滤波（EKF）定位结果") plt.savefig("ekf_result.png", dpi=300) # ============================== # 新增：EKF与航位推算误差对比分析 # ============================== # 时间序列 t = np.arange(0, hxTrue.shape[1]) * DT # 提取数据 x_true = np.array(hxTrue[0, :]).flatten() y_true = np.array(hxTrue[1, :]).flatten() x_est = np.array(hxEst[0, :]).flatten() y_est = np.array(hxEst[1, :]).flatten() x_dr = np.array(hxDR[0, :]).flatten() y_dr = np.array(hxDR[1, :]).flatten() # -------- 1. EKF位置误差 -------- ekf_pos_err = np.sqrt((x_est - x_true) ** 2 + (y_est - y_true) ** 2) plt.figure() plt.plot(t, ekf_pos_err, '-b', linewidth=1.5, label='EKF位置误差') plt.xlabel('时间 [s]') plt.ylabel('误差 [m]') plt.title('EKF 预估轨迹与真实轨迹位置误差') plt.grid(True) plt.legend() plt.savefig("ekf_position_error.png", dpi=300) # -------- 2. EKF 与 航位推算误差对比 -------- dr_pos_err = np.sqrt((x_dr - x_true) ** 2 + (y_dr - y_true) ** 2) plt.figure() plt.plot(t, ekf_pos_err, '-r', linewidth=1.5, label='EKF 位置误差') plt.plot(t, dr_pos_err, '--k', linewidth=1.5, label='航位推算位置误差') plt.xlabel('时间 [s]') plt.ylabel('误差 [m]') plt.title('EKF 与航位推算轨迹误差对比') plt.legend() plt.grid(True) plt.savefig("ekf_dr_error_compare.png", dpi=300) plt.show() plt.show(block=False) # 非阻塞显示 plt.pause(5) # 显示 5 秒 plt.close('all') # 关闭所有图窗，防止阻塞 print("✅ 仿真结束，结果已保存为 ekf_result.png") if __name__ == '__main__': main()