署名和学号

第一个实验

程序运行时，所有的LED是全部亮的，这个全部亮持续20秒，然后，LED只剩5只亮，其余的灭，这样在持续10秒钟，然后变成只4只亮，然后持续10秒钟，然后只剩3只亮，这样持续下去。一直等等全部都灭了，然后再全部亮起来，然后再灭，然后全亮起来，这样闪4下， 这个全部的闪之间的时间间隔是2秒。之后就维持全部一直亮起来。

要求：

1）全部的操作在timer0中断中进行；

2）GPIO的GPxDAT 寄存器只准用一次。

3）其余的灭灯或者开灯用GPxSET，GPxCLEAR，GPxTOGGLE这三个寄存器中的一种或者多种。

附上程序：

#include "DSP2833x_Device.h" // DSP2833x Headerfile Include File #include "DSP2833x_Examples.h" // DSP2833x Examples Include File #define LED1 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 #define LED2 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1 #define LED3 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO2 #define LED4 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO3 #define LED5 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO4 #define LED6 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO5 #define LED1_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0=1 #define LED1_OFF GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0=1 #define LED2_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO1=1 #define LED2_OFF GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO1=1 #define LED3_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO2=1 #define LED3_OFF GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO2=1 #define LED4_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO3=1 #define LED4_OFF GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO3=1 #define LED5_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO4=1 #define LED5_OFF GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO4=1 #define LED6_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO5=1 #define LED6_OFF GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO5=1 interrupt void ISRTimer0(void); void configtestled(void); void ALL_ON(void); void ALL_OFF(void); void TIMER0_CONTROL(Uint16 Timer_Count); Uint16 Timer_Count=0; void main(void) { // Step 1. Initialize System Control: // PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks // This example function is found in the DSP2833x_SysCtrl.c file. InitSysCtrl(); // Step 2. Initalize GPIO: // This example function is found in the DSP2833x_Gpio.c file and // illustrates how to set the GPIO to it's default state. // InitGpio(); // Skipped for this example InitXintf16Gpio(); //zq // Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table: // Disable CPU interrupts DINT; // Initialize the PIE control registers to their default state. // The default state is all PIE interrupts disabled and flags // are cleared. // This function is found in the DSP2833x_PieCtrl.c file. InitPieCtrl(); // Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags: IER = 0x0000; IFR = 0x0000; // PIE 向量表指针指向中断服务程(ISR)完成其初始化. // 即使在程序里不需要使用中断功能，也要对 PIE 向量表进行初始化. // 这样做是为了避免PIE引起的错误. // The shell ISR routines are found in DSP2833x_DefaultIsr.c. // This function is found in DSP2833x_PieVect.c. InitPieVectTable(); // Interrupts that are used in this example are re-mapped to // ISR functions found within this file. EALLOW; // This is needed to write to EALLOW protected registers PieVectTable.TINT0 = &ISRTimer0; //PieVectTable.XINT13 = &cpu_timer1_isr; //PieVectTable.TINT2 = &cpu_timer2_isr; EDIS; // This is needed to disable write to EALLOW protected registers // Step 4. Initialize the Device Peripheral. This function can be // found in DSP2833x_CpuTimers.c InitCpuTimers(); // For this example, only initialize the Cpu Timers // Configure CPU-Timer 0, 1, and 2 to interrupt every second: // 150MHz CPU Freq, 1 second Period (in uSeconds) ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 250000); //ConfigCpuTimer(&CpuTimer1, 150, 1000000); //ConfigCpuTimer(&CpuTimer2, 150, 1000000); StartCpuTimer0(); // Enable CPU int1 which is connected to CPU-Timer 0, CPU int13 // which is connected to CPU-Timer 1, and CPU int 14, which is connected // to CPU-Timer 2: IER ¦= M_INT1; //IER ¦= M_INT13; //IER ¦= M_INT14; // Enable TINT0 in the PIE: Group 1 interrupt 7 PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1; PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; // Enable global Interrupts and higher priority real-time debug events: EINT; // 总中断 INTM 使能 ERTM; // 使能总实时中断 DBGM configtestled(); LED1=0; DELAY_US(10); LED2=0; DELAY_US(10); LED3=0; DELAY_US(10); LED4=0; DELAY_US(10); LED5=0; DELAY_US(10); LED6=0; DELAY_US(10); for(; ;) { } } interrupt void ISRTimer0(void) { CpuTimer0.InterruptCount++; // Acknowledge this interrupt to receive more interrupts from group 1 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; //0x0001赋给12组中断ACKnowledge寄存器，对其全部清除，不接受其他中断 CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF=1; // 定时到了指定时间，标志位置位，清除标志 CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB=1; // 重载Timer0的定时数据 /* LED1=~LED1; LED2=~LED2; LED3=~LED3; LED4=~LED4; LED5=~LED5; LED6=~LED6; */ TIMER0_CONTROL(Timer_Count); Timer_Count++; } void configtestled(void) { EALLOW; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0; // GPIO0 = GPIO0 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 0; // GPIO1 = GPIO1 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO1 = 1; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 0; // GPIO2 = GPIO2 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO2 = 1; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3 = 0; // GPIO3 = GPIO3 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO3 = 1; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4 = 0; // GPIO4 = GPIO4 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO4 = 1; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO5 = 0; // GPIO5 = GPIO5 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO5 = 1; EDIS; } void ALL_ON(void) { LED1_ON; LED2_ON; LED3_ON; LED4_ON; LED5_ON; LED6_ON; } void ALL_OFF(void) { LED1_OFF; LED2_OFF; LED3_OFF; LED4_OFF; LED5_OFF; LED6_OFF; } void TIMER0_CONTROL(Uint16 Timer) { switch(Timer) { case 0: ALL_ON(); break; case 20*4: LED1_OFF; break; case 30*4: LED2_OFF; break; case 40*4: LED3_OFF; break; case 50*4: LED4_OFF; break; case 60*4: LED5_OFF; break; case 70*4: LED6_OFF; break; //两秒内闪烁四次 case 71*4: case 71*4+2: case 71*4+4: case 71*4+6: case 71*4+8: ALL_ON(); break; case 71*4+1: case 71*4+3: case 71*4+5: case 71*4+7: ALL_OFF(); break; default: break; } } //=========================================================================== // No more. //===========================================================================

第二个是实验：

第一步、将PWMxA和PWMxB的设置为20k, 他们的占空比设置为40%。ePWMxA和ePWMxB产生死区，xA是上升沿延迟，xB是下降沿延迟。延迟时间统一为5us。

第二步、将第1步得到的ePWMxB进行反向

第三步、ePWMxA的频率设置为30k，以0.5秒为间隔，时间每增加0.5秒，占空比增加10%，直到占空比为100%。然后还是以0.5秒为间隔，每增加0.5秒为间隔，占空比减小10%，直到占空比为0%。如此不间断往复。

要求，第三步在中断中进行，这三步，可以在一个程序中完成，也可以在三个不同的程序中完成。只要能完成即可。

附上程序：

/* Begin Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "DSP2833x_Device.h" #include "DSP2833x_Examples.h" /* END Includes ------------------------------------------------------------------*/ /* Begin DEFINES -------------------------------------------------------------------*/ #define CPU_FREQ_MHZ 150.0f // 系统频率定义 150MHZ #define DEAD_BAND_US 5.0f // 死区时间要求 (us) // @brief 0对应步骤1和2 1对应步骤3 #define ENABLE_STEP3 0 // 标记Step 3是否开始 /* END DEFINES -------------------------------------------------------------------*/ /* Begin Variable ------------------------------------------------------------------*/ // 全局变量用于控制Step 3的状态 #if (ENABLE_STEP3 == 1) float32 current_duty = 0.0f; // 当前占空比 (0.0 - 1.0) int16 duty_direction = 1; // 1: 增加, -1: 减小 #endif /* END Variable --------------------------------------------------------------------*/ /* Begin Function ------------------------------------------------------------------*/ // --- 函数声明 --- void My_ePWM_Init(void); void My_ePWMA_SetF(float32 A_CLK); // A_CLK 单位 kHz void My_ePWMA_Setduty(float32 duty); // duty 范围 0.0 - 1.0 void My_ePWMB_SetF(float32 B_CLK); // B_CLK 单位 kHz void My_ePWMB_Setduty(float32 duty); // duty 范围 0.0 - 1.0 interrupt void ISRTimer0(void); /* END Function ------------------------------------------------------------------*/ // --- 主函数 --- void main(void) { // 步骤1: 初始化系统控制 (PLL, WatchDog, Enable Peripheral Clocks) InitSysCtrl(); // 步骤2: 初始化GPIO InitEPwm1Gpio(); // 初始化ePWM1的GPIO (GPIO0/1) // 步骤3: 清除中断并初始化PIE DINT; InitPieCtrl(); IER = 0x0000; IFR = 0x0000; InitPieVectTable(); // 步骤4: 映射中断向量 EALLOW; PieVectTable.TINT0 = &ISRTimer0; EDIS; // 步骤5: 初始化CPU定时器 InitCpuTimers(); // 配置定时器0：150MHz时钟，500ms（0.5秒）周期 ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 500000); StartCpuTimer0(); // 步骤6: 配置ePWM // 这里完成 Step 1 (20k, 40%, 5us死区) 和 Step 2 (B反向) My_ePWM_Init(); // 步骤7: 使能中断 IER ¦= M_INT1; // Enable CPU INT1 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; // Enable TINT0 EINT; // Enable Global switch ERTM; // Enable Real-time interrupt // 主循环 while(1) { asm(" NOP"); } } // --- 中断服务程序 (Step 3 逻辑) --- interrupt void ISRTimer0(void) { // Step 3 要求: // 1. 频率变为30k (只设置一次) // 2. 占空比每0.5s增加10%，直到100%，然后减少直到0% #if (ENABLE_STEP3 == 1) // 使用 static 变量来记录运行时状态，保证只初始化一次频率 static Uint16 is_runtime_initialized = 0; if(is_runtime_initialized == 0) { // --- 第一次进入中断 (Step 3 启动) --- // 1. 修改频率为 30kHz (Step 3 要求) My_ePWMA_SetF(30.0); // 2. 初始化扫描变量 current_duty = 0.0f; duty_direction = 1; // 3. 标记已初始化，后续中断不再执行此块 is_runtime_initialized = 1; } else { // --- 后续中断 (Step 3 循环) --- if(duty_direction == 1) { current_duty += 0.1f; if(current_duty >= 1.0f) { current_duty = 1.0f; duty_direction = -1; } } else { current_duty -= 0.1f; if(current_duty <= 0.0f) { current_duty = 0.0f; duty_direction = 1; } } } // 应用占空比 My_ePWMA_Setduty(current_duty); My_ePWMB_Setduty(current_duty); #endif // 清除中断标志 CpuTimer0.InterruptCount++; PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; } // --- 功能函数定义 --- /* * My_ePWM_Init * 功能: 初始化ePWM1模块，满足Step 1和Step 2 * 1. 频率20kHz, 占空比40% * 2. 死区5us (xA上升沿延迟, xB下降沿延迟) * 3. xB反向 (Active High Complementary模式) */ void My_ePWM_Init(void) { EALLOW; SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; // 停止TB时钟进行配置 EDIS; // 1. 时基配置 (Time Base) EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // 增减计数模式 (对称波形，适合死区生成) EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // 禁用相位加载 EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // 时钟不分频 TBCLK = SYSCLKOUT EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // 初始设置频率 20kHz // TBPRD = 150MHz / (2 * 20kHz) = 3750 My_ePWMA_SetF(20.0); // 2. 比较寄存器 (Counter Compare) // 初始设置占空比 40% My_ePWMA_Setduty(0.4); // 3. 动作限定 (Action Qualifier) // 增减计数模式下: CMPA上计数置低，下计数置高 -> 产生PWM波 EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; // B通道通常由死区模块基于A生成，这里AQ配置可设为互补或忽略(由DB控制) // 4. 死区配置 (Dead Band) - Step 1 & Step 2 // 计算死区计数值: 5us / (1/150MHz) = 5 * 150 = 750 ticks Uint16 db_ticks = (Uint16)(DEAD_BAND_US * CPU_FREQ_MHZ); // 750 EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; // 使能双边沿延时 (Rising & Falling) EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; // Active High Complementary (AHC) // 此模式下: EPWMxB 是 EPWMxA 的反向 (满足Step 2) EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; // xA 作为上升沿和下降沿的输入源 EPwm1Regs.DBRED = db_ticks; // xA 上升沿延迟 5us (满足Step 1) EPwm1Regs.DBFED = db_ticks; // xB 下降沿延迟 5us (满足Step 1) EALLOW; SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1; // 恢复时钟 EDIS; } void My_ePWMA_SetF(float32 A_CLK) { if(A_CLK <= 0.0f) return; Uint16 period = (Uint16)(75000.0f / A_CLK); EPwm1Regs.TBPRD = period; } /* * My_ePWMA_Setduty * 功能: 设置PWM A的占空比 * 参数: duty (0.0 < duty < 1.0) */ void My_ePWMA_Setduty(float32 duty) { // 限幅 if(duty > 1.0f) duty = 1.0f; if(duty < 0.0f) duty = 0.0f; Uint16 prd = EPwm1Regs.TBPRD; // 在增减模式下，CMPA = TBPRD * duty 一般指脉宽宽度 // 如果想要正脉宽占总周期的比例: // AQ配置为 CAU=Clear, CAD=Set (中心对齐) // 占空比 = CMPA / TBPRD (注意：实际波形生成取决于AQ配置，这里假设高电平居中) // 修正: 对于标准PWM生成，CMPA值越大，占空比越大或越小取决于AQ。 // 假设 AQ: CAU=Clear (高->低), CAD=Set (低->高)，则中间部分是低电平。 // 为了直观，通常 AQ: CAU=Set, CAD=Clear -> 中间是高电平。 // 此时 CMPA = TBPRD * (1 - duty) 或者 CMPA = TBPRD * duty 取决于具体需求。 // 这里采用最通用的: CMPA = TBPRD * duty，且假设AQ配置能产生对应正占空比。 // 实际上，对于增减计数，CMPA值设定了翻转点。 // 若要 duty% 的高电平: CMPA = (1 - duty) * TBPRD (如果中间高) ??? // 让我们使用 TI 示例标准: CMPA = Period * Duty EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16)(prd * duty); } void My_ePWMB_SetF(float32 B_CLK) { My_ePWMA_SetF(B_CLK); } void My_ePWMB_Setduty(float32 duty) { if(duty > 1.0f) duty = 1.0f; if(duty < 0.0f) duty = 0.0f; Uint16 prd = EPwm1Regs.TBPRD; EPwm1Regs.CMPB = (Uint16)(prd * duty); }

第三个实验：

用串口小程序给DSP控制板发送数据，第一波发送的数据为AaBb123CC。DSP接收到这个数据后，自动返向给串口程序发送上述数据。上述的这个过程可以无限重复的。

要求：

1）采取FIFO的模式进行数据的接受和发送

2）通信的波特率设置位38400

3）发送在FIFO中断中进行。

附上程序

#include "DSP2833x_Device.h" // DSP2833x Headerfile Include File #include "DSP2833x_Examples.h" // DSP2833x Examples Include File // --------------------------------------------------------- // 函数原型声明 // --------------------------------------------------------- void scic_echoback_init(void); void scic_fifo_init(void); void scic_send_async(char *msg); // 中断服务函数 (ISR) interrupt void scic_rx_fifo_isr(void); interrupt void scic_tx_fifo_isr(void); // --------------------------------------------------------- // 全局变量 // --------------------------------------------------------- #define RX_LEN 16 // 定义缓冲区大小 char rxBuffer[RX_LEN]; // 接收缓冲数组 char *txMsgPtr; // 全局发送指针，用于追踪当前发送进度 // --------------------------------------------------------- // 主函数 // --------------------------------------------------------- void main(void) { // Step 1. 初始化系统控制 InitSysCtrl(); // Step 2. 初始化 GPIO (初始化 SCI-C) InitScicGpio(); // Step 3. 清除中断并初始化 PIE 向量表 DINT; InitPieCtrl(); IER = 0x0000; IFR = 0x0000; InitPieVectTable(); // 注册中断服务函数到 PIE 向量表 EALLOW; PieVectTable.SCIRXINTC = &scic_rx_fifo_isr; // 注册接收中断 PieVectTable.SCITXINTC = &scic_tx_fifo_isr; // 注册发送中断 EDIS; // Step 4. 初始化外设 scic_fifo_init(); // 初始化 FIFO (RX深度9, TX启用) scic_echoback_init(); // 初始化 SCI (波特率38400) // Step 5. 使能中断 // 1. PIE 级: Group 8, INT5 (RX) 和 INT6 (TX) PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx5 = 1; PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx6 = 1; // 2. CPU 级: INT8 IER ¦= M_INT8; // 3. 全局中断使能 EINT; ERTM; // 发送开机提示 (异步非阻塞发送) scic_send_async("\r\nReady (FIFO Interrupt Mode). Send AaBb123CC...\r\n\0"); // Step 6. 死循环 for(;;) { } } // --------------------------------------------------------- // 函数: 异步发送触发器 // 作用: 设置发送内容并开启发送中断，剩下的交给 ISR 处理 // --------------------------------------------------------- void scic_send_async(char *msg) { txMsgPtr = msg; // 1. 更新全局指针指向要发送的数据 ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIENA = 1; // 2. 开启发送FIFO中断 } // --------------------------------------------------------- // 中断服务函数: 接收中断 (RX ISR) // 触发条件: RX FIFO 中积累了 9 个字节 // --------------------------------------------------------- interrupt void scic_rx_fifo_isr(void) { int i; // 1. 从 FIFO 读取数据 // 因为中断深度设为9，进入这里时 FIFO 里肯定有数据 for(i = 0; i < 9; i++) { rxBuffer[i] = ScicRegs.SCIRXBUF.all; } rxBuffer[9] = '\0'; // 手动添加字符串结束符 // 2. 触发回传 // 将接收到的数据原样发回 scic_send_async(rxBuffer); // 3. 清除接收相关的中断标志 ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR = 1; // 清除溢出标志 ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1; // 清除 SCI 内部中断标志 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP8;// 响应 PIE } // --------------------------------------------------------- // 中断服务函数: 发送中断 (TX ISR) // 触发条件: TX FIFO 里的数据量 <= 9 (且 TXFFIENA=1) // --------------------------------------------------------- interrupt void scic_tx_fifo_isr(void) { int i; // 1. 填充数据到 FIFO // 只要 FIFO 没满 (TXFFST < 16) 且 字符串没结束，就一直塞数据 while(ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST < 16 && *txMsgPtr != '\0') { ScicRegs.SCITXBUF = *txMsgPtr; txMsgPtr++; } // 2. 判断是否发送完毕 if(*txMsgPtr == '\0') { // 发送完毕，必须关闭发送中断，否则因为 FIFO 为空会一直重复进入此中断 ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIENA = 0; if(txMsgPtr >= rxBuffer && txMsgPtr <= (rxBuffer + RX_LEN)) { for(i = 0; i < RX_LEN; i++) { rxBuffer[i] = 0; } } } // 3. 清除发送相关的中断标志 ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR = 1; // 清除 SCI 内部中断标志 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP8;// 响应 PIE } // --------------------------------------------------------- // 初始化 SCI // --------------------------------------------------------- void scic_echoback_init() { ScicRegs.SCICCR.all = 0x0007; // 1 stop bit, No loopback, No parity, 8 char bits ScicRegs.SCICTL1.all = 0x0003; // Enable TX, RX, internal SCICLK ScicRegs.SCICTL2.all = 0x0003; ScicRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA = 1; // 允许 TX 中断 (配合 FIFO 使用) ScicRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA = 1; // 允许 RX 中断 // 波特率设置: 38400 #if (CPU_FRQ_150MHZ) ScicRegs.SCIHBAUD = 0x0000; ScicRegs.SCILBAUD = 0x0079; #endif #if (CPU_FRQ_100MHZ) ScicRegs.SCIHBAUD = 0x0001; ScicRegs.SCILBAUD = 0x0044; #endif ScicRegs.SCICTL1.all = 0x0023; // Relinquish SCI from Reset } // --------------------------------------------------------- // 初始化 FIFO // --------------------------------------------------------- void scic_fifo_init() { // --- 发送 FIFO 配置 --- ScicRegs.SCIFFTX.all = 0xE040; // 使能FIFO模式 ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIL = 9; // 设置发送中断触发深度 ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIENA = 0; // 初始化时默认关闭发送中断，由 scic_send_async 开启 // --- 接收 FIFO 配置 --- ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR = 1; // 清除溢出标志 ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1; // 清除中断标志 ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIENA = 1; // 使能接收中断 ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIL = 9; // 设置接收中断深度为 9 ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET = 1;// 释放复位 ScicRegs.SCIFFCT.all = 0x0; } // end of file